# فصل اول: مقدمه

## مقدمه

با توجه به این که جهان به صورت پیوسته و بدون وقفه در حال تغییر و رشد است بر بسیاری از شرکتها و زنجیره تأمین آنها اثر گذاشته است. این پویایی و تحول باعث اعمال فشار بر شرکتها جهت نوآوری و بازطراحی فرایندهای تجاری جهت رسیدن به بیشترین سود و دقت و کمترین هزینه گردیده است. بنابراین با تلفیق و سرمایه گذاری در فناوریهای مختلف جهت حل و مدیریت فرایندهای بغرنج و پیچیده اقدام نموده- اند. کاهش تعداد خاموشیهای برق هر چند امکان پذیر است اما در اغلب مواقع پر هزینه است. در این پژوهش به بررسی و ارائه راه حل مبتنی بر قراردادهای هوشمند جهت کاهش هزینه ی خاموشی در زمان پیک مصرف پرداخته خواهد شد. با ظهور اینترنت اشیاء که یکی از مهمترین مفاهیم در ارتباطات و انتقال اطلاعات است شاهد رخ دادن انقلابی در آینده مفاهیم زنجیره ی تأمین و صنعت هستیم بلاکچین یکی از فناوریهای است که مزایای متعددی در زمینه خودکار سازی فرایندهای مختلف تجاری و نیز ارتباط بین اجزاء تجهیزات مختلف در زنجیره ی تأمین دارد در این پژوهش بازار برق با هدف بهینه سازی توزیع برق در زمان پرباری مدل میگردد در بازار برق به عنوان یک زنجیره تامین سه سطحی هزینه ی توزیع و خسارت ناشی از هزینه ی خاموشی در مدل لحاظ گردیده است سپس نتایج حاصل از شبیه سازی به یک قرارداد هوشمند در حوزه بلاک چین انتقال داده شده تا با اولویتهای که از نتایج حاصل شده بهینه ترین توزیع را در زمان پیک مصرف بدست آورد از فناوری بلاکچین در اینترنت اشیاء جهت افزایش دقت و شفافیت و کاهش انحراف و نیز افزایش سوددهی و کارایی با توجه به رضایت مشتری استفاده شده است. انحراف تقاضا اشاره دارد به زمانی که انرژی در بازار برق موجود است اما در دسترس مشترکین .نیست با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در نتایج شبیه سازی بکارگیری این فناوریها منجر به کاهش هزینه زنجیره ی تأمین و نیز افزایش کارایی و سودهی میگردد به علاوه این فناوریها باعث سبزتر شدن زنجیره یا به عبارت دیگر کاهش انتشار تقاضا گازهای ناشی از سوختهای فسیلی می.شود که در این پژوهش از پرداختن به آن صرف نظر گردیده است.

## بیان مسئله

اینترنت اشیاء در سالهای اخیر گستره ای از علاقه در صنعت و دانشگاه را به خود جذب کرده است زیر می توان گفت که یک انقلاب عظیم و نوظهور در زمینه ارتباطات و انتقال اطلاعات است که بسیاری از حوزه ها را دچار دگرگونی و بازطراحی نموده است به دلیل اینکه اینترنت اشیاء با جمع آوری اطلاعات دقیق از کل مجموعه باعث یکپارچه سازی سیستمها و فرایندها میگردد مدیریت و تجزیه و تحلیل را جهت بهینه سازی و افزایش کارایی بطور چشمگیری بهبود میبخشد؛ به همین خاطر شرکتها و سازمانها به طور روز افزون تمایل بیشتری در استفاده از رویکرد اینترنت اشیاء از خود نشان میدهند این در حالی است که اگر بخواهند روال سنتی خود را ادامه دهند به ناچار از صحنه رقابت حذف خواهند شد همچنین فناوری بلاک چین به عنوان یک زیر شاخه از اینترنت اشیاء یک نوع سیستم ثبت اطلاعات و گزارش .است تفاوت آن با سیستمهای دیگر این است که اطلاعات ذخیره شده روی این نوع ،سیستم میان همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته میشوند و با استفاده از رمزنگاری امکان حذف و دستکاری اطلاعات ثبت شده تقریبا غیر ممکن است. بلاک چین همچنین بستری زیر ساختی برای ارتباط مستقیم همتا) به همتا میان دو دستگاه برای انتقال اطلاعات یا پول را به شکلی امن و دارای ضمانت اجرایی مهیا میسازد در این پژوهش پیاده سازی قراردادهای هوشمند در بستر بلاکچین که به نوعی زیر مجموعه ی اینترنت اشیاء نیز محسوب میگردد در سیستم تولید و توزیع زنجیره تأمین بازار برق کشور جهت حل مشکلات موجود از جمله کم کردن هزینه ی خاموشی، افزایش بهره وری، انحراف تقاضا، اقدام شده است. نخست با مدل سازی زنجیره ی تأمین بازار برق، وبا لحاظ هزینه های برق شامل هزینه های شرکت توزیع هزینه خرید برق در نقطه مرجع ،شبکه هزینه خدمات انتقال، هزینه خرید برق از بازار برق هزینه جابه جایی انرژی در سطح شبکه توزیع هزینه خاموشی و هزینه راه اندازی اینترنت شیاء و فناوری بلاکچین به دنبال پیدا کردن کمترین میزان هزینه در شبکه زنجیره تامین بازار برق پرداخته شده است. سپس با طراحی قراردادهای هوشمند در بستر بلاکچین به اولویت بندی توزیع برق در زمان پیک یا در واقع وقتی که تقاضا بیشتر از عرضه میگردد پرداخته ایم همچنین برای جبران خسارت برق عرضه نشده به مشترکین دارای اولویت مشخص شده از پیش ترمهای ویژه ای لحاظ شده است در واقع فناوری بلاکچین به صورت چشمگیر در حال فراگیر شدن در بسیاری از حوزه ها ،است و قطعا به کارگیری این فناوری در زمینه بازار برق میتواند نقشه ی راه در آینده هوشمند سازی و مکانیزه کردن صنعت برق کشور باشد.

در شبکه برق سنتی، ساختار و فرآیند انتقال انرژی از نیروگاه به مشتریان سلسله مراتبی بوده است. در واقع برق نیروگاه ها از طریق خطوط انتقال فشار قوی به ایستگاه توزیع می رسد، سپس برق ایستگاه انتقال با استفاده از خطوط فشار متوسط به ایستگاه توزیع می رسد و در نهایت با استفاده از خطوط انتقال فشار ضعیف به دست مصرف کنندگان می رسد. شکل 1-1 ساختار شبکه سنتی برق را نشان می دهد.

شکل1-1 ساختار سیستم فعلی انرژی برق

در شبکه های سنتی برق، تولید، انتقال و توزیع همواره با مشکلات زیادی مواجه بوده است. از مهمترین این مشکلات می توان به قطعی طولانی مدت برق در برخی مناطق تحت نظارت شبکه برق اشاره کرد. قطعی برق علاوه بر اختلال در زندگی مشترکان شبکه، زیان اقتصادی زیادی را به کارخانه ها و شرکت های صنعتی وارد می کند. از دیگر مشکلات شبکه های برق سنتی می توان به میزان زیاد تلفات برق در خطوط انتقال در شبکه های برق سنتی به دلیل نبود اطلاعات دقیق اشاره کرد. مراکز کنترل میزان مصرف، مشترکین، میزان برق تزریقی به خطوط انتقال دقیقاً متناسب با نیاز مصرف کنندگان نیست و این امر منجر به افزایش میزان تلفات برق می شود.

همچنین فاصله زیاد مصرف‌کنندگان و نیروگاه‌ها از دیگر عوامل تلفات توان بالا در شبکه‌های برق سنتی است. مشکلات و کاستی های موجود در شبکه های برق سنتی ما را بر آن داشت تا برای دستیابی به یک شبکه برق با راندمان بهتر تغییرات زیر را انجام دهیم. اجرای تولید، انتقال و توزیع و گام برداشتن در جهت تحقق نسل جدید شبکه های برق. بیش از شبکه های الکتریکی دارند. در شبکه های هوشمند، انرژی همیشه از طریق یک ارتباط دو طرفه بین مراکز کنترل و حسگرهای نصب شده در سطح شبکه برق در حال تبادل اطلاعات است. نصب تجهیزات و سنسورهای هوشمند در نقاط مختلف شبکه این امکان را فراهم کرده است که در صورت بروز هرگونه حادثه ناخوشایند در بستر شبکه هوشمند مانند برق، در کمترین زمان ممکن قطعات مراکز کنترل از آن مطلع شوند. قطع و خرابی و با ارسال دستورات شبکه را کنترل کنید.

شبکه انرژی هوشمند یک فناوری دیجیتال است که اجزای تولید برق را به منظور بهبود قابلیت اطمینان، امنیت و کارایی با استفاده از اندازه‌گیری، پردازش، اندازه‌گیری و کنترل یکپارچه یکپارچه می‌کند. هدف اصلی از ایجاد چنین شبکه های هوشمند، جلوگیری از قطع برق احتمالی است.

به طور کلی در هر زنجیره تامین پنج فعالیت اساسی وجود دارد که عبارتند از خرید، تولید، حمل و نقل، ذخیره سازی و عرضه به بازار. تصمیم گیری برای این پنج فعالیت را می توان بدون شک با استفاده از فناوری در سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی طبقه بندی کرد. اطلاعات، به ویژه اینترنت، تجارت را به طرز چشمگیری تغییر داده است. اینترنت به عنوان یک ابزار ارزان قیمت برای یکپارچه سازی اطلاعات زنجیره تامین استفاده می شود.

## اهمیت پژوهش

بلاک چین در زنجیره تامین شفافیت کاملی را بین تامین کننده و مصرف کننده فراهم می کند. در این پژوهش با هدف رسیدن به بهترین و بهینه ترین توزیع در زمان اوج مصرف که در اغلب مواقع باعث خاموشی در شبکه می‌گردد به کمک فناوری جدید قراردادهای هوشمند در بستر غیر متمرکز بلاک چین که قبلا در سایر حوزههای مالی و تجاری از جمله ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گرفته است به حل این مشکل و حداقل کردن هزینه‌های ناشی از خاموشی در زمان پیک با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف پرداخته شده است به کارگیری این فناوری در بازار برق کشور می‌تواند گامی نو و نقشه راه هوشمندسازی صنعت برق کشور باشد؛ از جمله مزایای این نوآوری و میتوان به نقش شرکتهای توزیع و مشترکین مختلف به صورت مستقل در تصمیم گیریهای مربوط به هزینه برق و مدیریت توزیع و مصرف بصورت همزمان می- باشد. در وهله ی اول ترکیب و ادغام این فناوریها به نوبه ی خود رویکردی جدید و ابتکاری محسوب میگردد که باعث مدیرت و دسترسی کامل به مکان و اطلاعات موجودی در سرتاسر زنجیر تأمین می گردد. اهمیت و نوآوری پژوهش ارائه ی مدل بازار برق به عنوان یک زنجیره تأمین سه سطحی و به کار بردن قراردادهای هوشمند جهت مکانیزه و خودکار کردن توزیع انرژی و بحثهای مالی مربوط به هزینه های توزیع در بستر فناوری بلاکچین میباشد که کامل کننده مقالات مورد مطالعه می.باشد بکارگیری قرادادهای هوشمند و طراحی الگوریتم یک کار ابتکاری و از نکات مهم در صنعت برق میباشد که دارای اهمیت بسیاری است زیرا در حال حاضر مهندسین برق در حال هوشمند کردن شبکه برق هستند و این کار با توجه به ویژگیهای ذاتی فناوری بلاک چین از جمله امنیت و سرعت در تبادلات مالی میتواند بسیار راهگشا و موثر باشد.

## روش پیشنهادی

برای تحقق بلاک چین همتا به همتا، از پیاده سازی بلاک چین اتریوم استفاده می شود. این پلتفرم یک بلاک چین عمومی با زبان برنامه نویسی کامل تورینگ است که امکان نوشتن قراردادهای هوشمند را فراهم می کند. در زمان معینی از طریق قراردادها وارد بازار برق شده و هر یک از شرکت کنندگان در این بازار به یک گره از بلاک چین دسترسی دارند که از طریق آن می توانند قیمت های عرضه شده در بازار را استعلام کرده و پیشنهادات خود را به بازار ارائه دهند. این طرح را با توجه به جنبه جدید می توان در دسته نوآوری ها قرار داد.

## ساختار پایان‌نامه

- ساختار پژوهش به شرح زیر است:

در فصل ۱ به کلیات پژوهش پرداخته می شود.

در فصل ۲ مفاهیم اولیه پژوهش و توضیحی در ارتباط با مفاهیم پایه ای داده می‌شود

در فصل ۳ به بیان پیشینه پژوهش پرداخته می‌شود

در فصل ۴ روش کلی پژوهش

در فصل ۵، نتیجه گیری و جمع بندی مطالب و ارایه پیشنهادات.

# فصل دوم: مفاهیم نظری

## مقدمه

در این فصل، یافته‌های پژوهش سایر محققین مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مدل‌ها و روش‌های به‌دست‌آمده مورد بحث قرار گرفته و نتایج تشریح شده و در نهایت خلأ پژوهشی این پژوهش در قسمت نتیجه‌گیری بیان می‌شود.

## مبانی بلاکچین در شبکه هوشمند برق

شبکه هوشمند در زمینه مدیریت انرژی و حل مسائل مربوط به انرژی، یکی از نوآورانه‌ترین و بالقوه‌ترین نوآوری‌های روز دنیا است. با این حال، پیچیدگی این تکنولوژی نشان می‌دهد که تمرکززدایی ممکن است مزایای قابل توجهی برای شبکه هوشمند باشد. همچنین به دلیل دیجیتالی بودن تمامی ارتباطات شبکه هوشمند در برابر تهدیدات سایبری آسیب‌پذیر است. بلاک‌چین در این زمینه، راه‌حلی بالقوه برای الگوی شبکه هوشمند است که مزایای متعددی را ارائه می‌دهد.

این مقاله به بررسی برنامه‌های کاربردی شبکه هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین می‌پردازد. فناوری‌هایی مانند وسایل نقلیه برقی (EV)، اتوماسیون خانگی، سیستم‌های مدیریت انرژی و .. تنها چند نمونه از موارد متعددی هستند که منجر به پیشنهاد استفاده از بلاک‌چین برای شبکه‌های هوشمند شده است.

در حال حاضر نیاز اصلی جامعه، تبادل دو طرفه داده و انرژی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برق است، در نتیجه، شبکه برق سنتی در حال تبدیل شدن به یک شبکه هوشمند (Smart Grid) است، سیستمی که می‌تواند به طور پویا بر جریان برق را نظارت و آن را مدیریت کند و در نتیجه، برق پایدار را برای مصرف‌کنندگان فراهم کند. در شبکه هوشمند برق میتوان فرآیندهای پیچیده را ایجاد و مدیریت کرد. در ادامه به بررسی کاربردهای مختلف بلاکچین در این حوزه پرداخته می‌شود.

### بلاک‌چین برای اتوماسیون خانه هوشمند

یک خانه زمانی هوشمند است که به عنوان یک اقامتگاه یکپارچه با اینترنت اشیاء (IoT) شناخته شود به شکلی که  که کیفیت زندگی را از جهات مختلفی از جمله ایمنی، مراقبت‌های بهداشتی، رفاه و آسایش بهبود بخشد. مصرف‌کنندگان و شرکت‌های فناوری اطلاعات به دلیل ویژگی‌های ارزشمند خانه‌های هوشمند، مانند ردیابی رفتارافراد و ارزیابی ایمنی، به این موضوع علاقه‌مند هستند. خانه‌های هوشمند مزایای زیادی برای ساکنین و دیگران دارند، اما در عین حال در برابر حملات سایبری مخرب که افراد را به خطر می‌اندازند، آسیب‌پذیر هستند. اگرچه روش‌های موجودی برای مقابله با این تهدیدات وجود دارد، اما این روش‌ها متمرکز بوده و در برابر حملات گسترده آسیب‌پذیر هستند. بلاک‌چین یک ابزار قابل اعتماد و مؤثر در زمینه اتصال از راه دور و انتقال داده‌ها و حفظ امنیت سایبری خانه‌های هوشمند است است. در نتیجه، از این تکنولوژی میتوان برای اتوماسیون خانگی استفاده کرد .

زیرساخت اتوماسیون خانگی مبتنی بر بلاک‌چین به استفاده از چندین ابزار الکترونیکی (تلویزیون‌های هوشمند، روشنایی و غیره) اشاره دارد که به‌صورت مستقل و بدون نقطه مرکزی کار میکنند. برای تحقق پتانسیل اتوماسیون خانگی، این گجت‌های هوشمند باید قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر بر بستر بلاکچین باشند.

لازم به ذکر است در خانه‌های هوشمند مبتنی بر بلاکچین ساکنین هر خانه تنها مجاز به تعامل با امکانات دستگاه‌های هوشمند خانه خود هستند و نمی‌توانند با دستگاه‌های هوشمند خانه‌های هوشمند همسایه تعامل داشته باشند. تمام وسایل هوشمند خانگی می‌توانند از طریق شبکه مستقیماً به سیستم بلاک‌چین متصل شوند. داده‌های دستگاه‌ها می‌توانند در قالب بلاک‌هایی به هم متصل شوند که با استفاده از الگوریتم هشینگ بلاک‌چین رمزنگاری و ایمن شده‌اند. ارائه دهنده خدمات می‌تواند به راحتی به تجزیه و تحلیل داده‌های کاربران بپردازد، اما نمی‌تواند به ابزارهای واقعی خانه هوشمند دسترسی داشته باشد. تنها مشکل استفاده از بلاکچین برای خانه‌های هوشمند نیاز به آنالیز لحظه ای داده هاست که ممکن در بلاکچین این امر دشوار باشد.

### بلاک‌چین برای زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته (AMI)

داده‌های مصرف انرژی هر مشترک توسط یک کنتور هوشمند جمع‌آوری، نظارت و ارسال می‌شود؛ این کنتور مغز متفکر یک سیستم AMI است. گروه‌های مختلفی برای داده‌های کنتور اهداف خاص خود را دارند. شبکه برق ممکن است از این اطلاعات برای پیش‌بینی تقاضا و زمان‌بندی پیک مصرف استفاده کند، در حالی که توزیع‌کننده می‌تواند از اطلاعات کنتورهای هوشمند برای اجرای ساختار قیمت‌گذاری و صورت‌حساب استفاده کند. از طرف دیگر، کاربران ممکن است از این اطلاعات برای مدیریت انرژی استفاده کنند . علی‌رغم مزایای فراوان AMI، انتقال ایمن داده‌ها بین دستگاه‌ها دشوار است. تکنولوژی کلیدی برای رسیدن به این هدف، AMI مبتنی بر بلاک‌چین است. شکل زیر یک رویکرد کلی برای ادغام فناوری بلاک‌چین در AMI را ارائه می‌کند.

مطابق با استاندارد IEC 62056، گزارش هر کنتور شامل شناسه‌های کنتور و سایر داده‌های مرتبط با ارائه خدمات تأسیساتی [مانند برق، گاز، آب] خواهد بود. داده‌های AMI به کنتورهایی که به شبکه بلاک‌چین متصل هستند، ارسال می‌شوند. سپس به تمام گره‌های دیگر درون شبکه بلاک‌چین، اجازه دسترسی به داده‌های این بلاک‌ها داده می‌شود. این بلاکچین باید یک بلاک‌چین خصوصی باشد که فقط برای گره‌های احراز هویت شده قابل دسترسی باشد است.

### بلاک‌چین برای وسایل نقلیه الکتریکی

با توسعه‌ی سریع شبکه‌های هوشمند و افزایش پیچیدگی خودروهای الکتریکی (EV)، ساختارهای اتصال جدیدی به نام رابط‌های «خودرو به شبکه» (V2G) پدیدار شده‌اند. برای مثال، شرکت‌های مختلفی در حال حاضر ایستگاه‌های شارژ دائمی (CS) را برای ناوگان خودرویی‌ ارائه می‌دهند و انتظار می‌رود با گسترش فناوری‌هایی مانند «اینترنت خودرو» (IoV) یا «اینترنت اشیاء» (IoT) ، این روند افزایش یابد.

فناوری «خودرو به همه چیز» (V2X)  در پاسخ به نیاز قابلیت همکاری بین خودروها و سایر سیستم‌های دیجیتتال در دنیای واقعی توسعه یافته است. سیستم‌های V2X از پلتفرم‌های حسگر یکپارچه‌ی خودرو تشکیل شده‌اند که قابلیت‌های مختلف را بر روی یک سرور مرکزیِ خودروی الکتریکی متمرکز می‌کنند . پروتکل V2X توسط شبکه‌ی 5G مدیریت می‌شود که توسعه و ادغام برنامه‌های بلاک‌چین را پیشنهاد میدهد. فناوری بلاک‌چین در پروتکل «خودرو به همه چیز» این پتانسیل را دارد که سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند را متحول کرده و اثربخشی و کارایی حمل‌ونقل و ایمنی جاده‌ای را بهبود بخشد.

در خودروهای الکتریکی مبتنی بر بلاکچین گره‌های بلاکچین ، محل ارسال داده‌ها از خودروهای الکتریکی سیار هستند. این گره‌ها و خودروهای الکتریکی سیار از طریق Wi-Fi به هم متصل می‌شوند و به هر خودروی الکتریکی یک شناسه‌ی منحصر به فرد اختصاص داده می‌شود. اطلاعاتی از قبیل عمر باتری، وضعیت خودرو، هزینه‌های شارژ و غیره از طریق یک نقطه دسترسی از خودروی الکتریکی به ایستگاه شارژ آن ارسال می‌شود. گره‌ها این داده‌ها را به صورت بلاک به دفتر کل توزیع‌شده اضافه و تأیید می‌کنند.

سازمان‌های حمل‌ونقل می‌توانند از بلاکچین برای ردیابی وضعیت خودروهای الکتریکی و ارائه پشتیبانی و هشدارهای اختصاصی به مالک هر خودرو استفاده کنند. با این حال، اداره‌ی حمل‌ونقل قادر به تغییر تنظیمات یک خودروی الکتریکی نیست.

عملکرد بلاکچین در خودروهای الکتریکی

### بلاک‌چین برای میکرو شبکه‌های تجدیدپذیر

در دنیای امروزی با توجه به نیاز روزافزون به برق منابعه تجدید پذیر از جمله پنل‌های خورشیدی، سلول‌های سوختی، میکروتوربین‌ها، باتری‌ها و غیره افزایش پیدا میکند.در شبکه‌های تجدیدپذیر بلاکچین میتواند بدون تغییر   کیفیت یا شفافیت داده‌ها، ایمنی و محرمانگی داده‌ها را در عملکرد میکرو شبکه‌ها بهبود بخشد. در بلاکچین تمامی داده‌های تولید انرژی، که باید با سایر میکرو شبکه‌ها در ارتباط باشند همگی در بلاک‌ها ذخیره میشوند.

هر بلاک داده‌ی ایجاد شده از میکرو شبکه برای اطمینان از صحت ، با استفاده از اجماع تأیید می‌شود. پس از تأیید بلاک، به بلاکچین و شبکه اضافه می‌شود.

در حالی که فناوری بلاکچین راه حلی مناسب  را برای میکرو شبکه‌های تجدیدپذیر ارائه می‌دهد، چالش‌هایی نیز وجود داد که در ادامه بررسی می‌شود:

- محدودیت‌های فنی: مقیاس‌پذیری، کارایی و مصرف انرژی سیستم‌های بلاکچین .

- محدودیت‌های مالی: سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی زیرساخت میکرو شبکه مبتنی بر بلاکچین می‌تواند بالا باشد.

- موانع سیاسی : کسب حمایت سیاسی و قوانین پیچیده می‌تواند مشکل ساز باشد.

### بلاک‌چین در سیستم مدیریت انرژی

با توجه به شرایط فعلی انرژی‌های پاک در دنیا انرژی‌ باد و خورشید به منابع به صرفه تری از انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شده و در نتیجه، ساختار سیستم مدیریت انرژی نیاز به تراکنش‌های ایمن و شفاف دارد که این امر با استفاده از فناوری بلاکچین امکان پذیر است.

سیستم مدیریت انرژی (EMS) با هدف تسهیل معاملات شفاف و قابل اعتماد انرژی به صورت لحظه‌ای میان تمام مشارکت‌کنندگان در بازار انرژی، از جمله (شامل منابع انرژی تجدیدپذیر و غیر تجدیدپذیر)، خدمات مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان انرژی و غیره، فعالیت می‌کند .

در بخش اصلی مصرف انرژی، ما با خانه‌های شخصی، مجتمع‌های آپارتمانی، ساختمان‌های اداری، مراکز خرید و غیره سروکار داریم. علاوه بر این، تأسیسات شارژ خودروهای الکتریکی نیز تحت نظارت خریداران SG قرار دارند. با این حال، مصرف نه تنها از انرژی استفاده می‌کنند، بلکه آن را تولید نیز می‌کنند. برای توصیف این نوع مشتریان از اصطلاح «مصرف‌کننده‌ی تولیدکننده» (Prosumer) استفاده می‌شود. مصرف‌کنندگان تولیدکننده با ذخیره و استفاده از مازاد انرژی به کاهش فشار بر شبکه برق کمک می‌کنند.

برای ایجاد سیستم مدیریت انرژی موفق باید تدابیر امنیتی برای محافظت از اطلاعات شخصی مصرف کننده و تولید کننده فراهم شود از اینرو میتوان  از فناوری بلاکچین می‌توان برای دستیابی به این هدف در سیستم مدیریت انرژی (EMS) استفاده کرد.

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، شبکه‌ی بلاکچین به دنبال اتصال تمام بخش‌های شبکه هوشمند، از جمله سیستم تولید، زیرساخت فنی، سیستم مصرف، تنظیم‌کننده و مرکز کنترل است.

سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر بلاکچین

سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر بلاک‌چین به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، شفافیت در سیستم مدیریت انرژی نظیر به نظیر (P2P) را بدون به خطر انداختن حریم خصوصی کاربران، بهبود می‌بخشد.

در این مقاله، به بررسی کاربرد بلاکچین در محیط‌های شبکه هوشمند پرداخته شد. اگرچه برخی مقالات در پژوهش‌های خود به مزایا و آسیب‌پذیری‌های امنیتی شبکه‌های هوشمند پرداخته‌اند، اما تقریباً همه آنها نتیجه گرفته‌اند که بزرگترین خطر برای شبکه هوشمند، حملات قطع سرویس (DoS) است که میتوان گفت بلاکچین در مقابل این حملات مسون است.

## زنجیره تامین و نقش همکاری در زنجیره تامین

در طول سالها پژوهش‌های زیادی در مورد نقش همکاری برای SCM موثر انجام شده است. SCC به عنوان یک استراتژی عمده برای بهبود عملکرد کلی و دستیابی به مزایای رقابتی شناخته شد ادبیات نشان می دهد که شرکت ها باید بر روی استراتژیهای مختلف برای دستیابی به مزایای کامل همکاری متمرکز شوند Sridharan)،2005 &  (Simatpang با این حال بسیاری از محققان خاطر نشان می کنند که اعتماد یک مسئله مهم است، زیرا همکاری در زنجیره تامین ؛ نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات محرمانه بین گروههای مختلف می باشد (Ramanathan 2010 Olorunniwo & Li 2004 Barratt 2014).

ادبیات یک تکنولوژی قانع کننده ای ارائه نمی دهد که اجازه میدهد اطلاعات را در یک شیوه کاملا امن و شفاف با نتیجه اطمینان بین شرکای زنجیره تامین به اشتراک بگذارند این Blockchain فناوری جدید به عنوان یک استراتژی برای دستیابی به شفافیت در به اشتراک گذاری اطلاعات و همچنین امنیت داده ها در زنجیره تامین محسوب می.شود برخی از محققان در حال حاضر تأثیر مثبت Blockchain بر سطح اعتماد در زنجیره های عرضه را تأیید کرده اند (Casey Wong& (2017.

در زنجیره تامین دو نوع همکاری وجود دارد همکاری عمودی و افقی هر دو نوع شامل همکاری داخلی و خارجی است عمودی به این معنی است که شرکتها با مشتریان خود در خارج از بالادست با بالادست خود همکاری می کنند و مشتریان خود را در داخل و دیگر بخشهای مختلف کسب و کار خود سازمان می دهند. نمونه هایی از همکاری عمودی عبارتند از مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با تامین کننده برنامه ریزی تقاضای مشترک برنامه ریزی تولید یا توزیع عمومی در مقایسه افقی توصیف همکاری خارجی با شرکتهای فعال در همان صنعت است که میتواند رقبا بلکه همچنین عدم رقبا و همکاری داخلی در شرکت خود (2004 ,Barratt)

برای همکاری افقی پژوهش‌های کمتر نسبت به همکاری عمودی وجود دارد با این حال، موضوعات مورد بحث عبارتند از مراکز تثبیت ،تولید برنامه ریزی مسیر مشترک یا گروههای خرید & Cruijssen, Dullaert) .(2007 ,Fleuren) هر دو همکاری داخلی و خارجی نیاز به همکاری مشترک برای دستیابی به مزایای همکاری مانند عملکرد بهتر و مزایای رقابتی است (2016، Baratt)

### ویژگی های زنجیره تامین

جنبه های گوناگونی وجود دارد که بر میزان SCC اثر می‌گذارد. به گفته (2004) Barratt توصیف اعتماد متقابل تبادل ،اطلاعات باز بودن و ارتباطات به عنوان مهمترین ویژگیهای یک فرهنگ مشترک است برای اجرای SCC رابطه تمام اعضا باید بر اساس اعتماد باشد. (2001 ,Nesheim) اعتماد یکی از الزامات اصلی برای تعهد بالا به همکاری است شرکای متعهد که به یکدیگر اعتماد دارند بیشتر مایل به انجام فعالیتهای مشترک مانند اشتراک اطلاعات مشترک و سرمایه گذاری مشترک هستند(Nyaga, Whipple, & Lynch, 2010).

علاوه بر این همبستگی مربوط به مسائل مثبت و منفی مانند افزایش سود و همچنین خطرات در حال وقوع است .(2005 ,.Min et al) به گفته (2015) Scholten and Schilder تمرکز بر وابستگی متقابل و دانش متقابل ایجاد شده که تاثیر مثبتی بر نتیجه یک رابطه بین زنجیره تامین دارد.

با این حال برای بسیاری از ،محققین تبادل اطلاعات مهم ترین بخش زنجیره تامین می باشد، زیرا جنبه های دیگر مانند اعتماد و شفافیت به آن بستگی دارد.(2005 ,.Min et al)

وو، چوانگ و هسو (۲۰۱۴) ارتباط قابل توجهی بین به اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری در زنجیره تامین دارند به طور کلی تبادل اطلاعات و استفاده از فن آوری در زنجیره تامین رابطه تنگاتنگ دارد. در یک روابط همکاری شرکتها باید با هر دو مساله مواجه شوند و رفتارهای به اشتراک گذاری و استفاده از تکنولوژی را با استفاده از رفتار آنها تنظیم کنند . (2018 ,Wu & Chin) رفتار اشتراکی به این معنی است که سازمانها باید متعهد باشند که منابع شبکه خود را با همکاری همکاران خود به طور عادلانه به اشتراک بگذارند. (2014 .Wu et al)

علاوه بر این رفتارهای تکنولوژیکی باید تنظیم شود زیرا فناوری اطلاعات پایه ای برای کنترل و دستیابی به کارایی بالا و رضایت مشتری میباشد (2007 ,.Croom et al)

با توجه به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان بخشی از استفاده از تکنولوژی شفافیت و کیفیت اطلاعات تأثیر زیادی بر تلاشهای زنجیره تامین دارد با این حال به ویژه واسطه می تواند به اطلاعات کمتری شفاف منجر شود که باعث افزایش هزینه ها و کاهش عملکرد می شود (Popp2000)

علاوه بر این اشتراک گذاری اطلاعات و ارتباطات نیز میتواند به عنوان محرکهای اصلی زنجیره تامین موفقیت آمیز و منجر به یک فرهنگ مشارکتی شود. (2014 ,Kumar & Nath Banerjee)

به ویژه روشهای ارتباطی باید برای حمایت از تبادل اطلاعات و ایجاد درک کلی فرآیندهای زنجیره تامین باشد. (2002 ,Frankel, Goldsby, & Whipple)

علاوه بر این اعضای زنجیره تأمین مختلف باید برای اطمینان به یکدیگر باز و صادق باشند و خطر اشتباهات ناگسستنی را کاهش دهند . (2000 ,Popp)

علاوه بر باز بودن و ارتباطات دیگر عوامل مانند دانش و مهارت به اشتراک ،گذاری یادگیری سازمانی اعتماد، تعهد و وفاداری منجر به یک فرهنگ همکاری قوی در زنجیره تامین می شود.

(Kumar & Nath Banerjee, 2014).

ویژگی های ذکر شده در بالا پیچیدگی زنجیره تامین را نشان میدهد برای دستیابی به سطح بالایی از همکاری در زنجیره تامین، ویژگیهای مختلف باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. در مقایسه با سایر محققانی که فقط بر روی یکی از مشخصههای خاص متمرکز هستند (2005 (Simatupang و (Sridharan)چارچوب زنجیره تامین همکاری (CSCF) را ایجاد کردند که توضیح میدهد که چگونه پنج ویژگی زیر با هم مرتبط هستند:

- سیستم عملکرد مشترک (CPS)

- به اشتراک گذاری اطلاعات

- هماهنگ سازی تصمیم

- هماهنگی انگیزشی فرآیندهای زنجیره تأمین یکپارچه

این سیستم را در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد اگرچه وضعیت فعلی این پروژه مشخص نیست. امسال هم جمهوری گرجستان با گروه بیت فیوری قراردادی امضا کرد تا سیستم ثبت املاک در بلاک چین را اجرا کند. براساس گزارشها هرنانودو د سوتو اقتصاددان مشهور و فعال حقوق املاک به عنوان مشاور در این پروژه حضور خواهد داشت به تازگی نیز سوئد اعلام کرده است که کاربرد بلاک چین در ثبت املاک را بصورت آزمایشی اجرا خواهد کرد.

### متعادل سازی فرایند قیمت گذاری

در حال حاضر شرکتهای بزرگ بازارهای خرید کالاها را کنترل میکنند و البته در این بازار شفافیت وجود ندارد. در نتیجه قیمت گذاری میتواند با توجه به تقاضا ،آب وهوا تولیدات منطقه ای و روابط با واسطه ها به شدت نوسان کند کشاورزی مبتنی بر بلاک چین میتواند در قیمت گذاری کالاهای بدون بسته بندی هم برای کشاورزان و هم برای خریداران شفافیت ایجاد .کند در بازار مبتنی بر بلاک چین خریداران و فروشندگان میتوانند مذاکراتشان را بر اساس اطلاعات تراکنشهای اخیر مقایسه کنند. کشاورزان سراسر جهان میتوانند ارزش محصولاتی را که برداشت میکنند تعیین کنند و فروش را به شکل آنی انجام دهند.

کشاورزی مبتنی بر بلاک چین میتواند تفکر ما را دربارهی مواد غذایی تغییر دهد. هرچه شفافیت روند تولید مواد غذایی بیشتر باشد مصرف کنندگان اطلاعات بیشتری برای تصمیم گیری هوشمندانه درباره ی مواد غذاییشان خواهند داشت با کشاورزی مبتنی بر بلاک چین قیمت محصولات غذایی ارزان تر خواهد شد، اما برای ما نیز بهتر خواهد بود که بدانیم این محصولات از کجا میآیند بلاک چین کلید تولید محصولات غذایی واقعی ارگانیک و محلی است که با قیمت منطقی برای هر کسی در دسترس خواهد بود.

## جمع بندی و شکاف پژوهش

مدیریت زنجیره تأمین بر رویکردی مشتری محور استوار است بر این اساس ارتباط به موقع و کامل بین همه عناصر زنجیره برای اطلاع از نیازهای مشتری و میزان تأمین نیازها از ضروریات زنجیره است. برای تسهیل جریان اطلاعات و مدیریت دقیق آن بستری مناسبی از نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه و شبکه های اکسترانت و اینترانت مورد نیاز است بر مبنای مدلی دیگر از تجارت الکترونیک (Commerce-E) شرکتهای همکار در یک زمینه به خصوص از طریق شبکه های الکترونیکی میتوانند به همکاری و اشتراک مساعی بپردازند؛ چنین همکاری اغلب بین شرکتهای حاضر در یک زنجیره تأمین اتفاق میافتد. به طور کلی مدیریت زنجیره تأمین یکی از زیر ساختارهای پیاده سازی تجارت الکترونیک است. از دید ،صنعتی، تجارت الکترونیکی بین بنگاهها عمدتاً در صنایعی رخ میدهد که زنجیره تأمین در آنجا شکل گرفته باشد یک تولید کننده همواره عاملی است که در وسط فرایند فعالیت اقتصادی قرار دارد. تولید کننده خود خریدار کالا از تأمین کنندگان خود و فروشنده کالایی جدید به خریداران خود است. چون فروشنده به تولید کننده، خود تأمین کنندگانی دارد و ضمناً خریدار کالا نیز ممکن است خود مشتریانی داشته باشد، ما با زنجیره ای از بنگاهها روبه رو هستیم که هر کدام هم خریدار و هم فروشنده هستند؛ این مجموعه شبیه به زنجیر است، زیرا همه به هم وابسته هستند با مدیریت درست زنجیره تأمین همه عناصر موجود در زنجیره منتفع شده و ضمناً با ارائه کالای مرغوب و ارزان جامعه را نیز منتفع میکند به همین دلیل است که یکی از مسائل مهم صنایع در کشورهای پیشرفته مدیریت زنجیره تأمین (SCM) است.

یکی از عناصر مهم مدیریت زنجیره خود کارسازی امر خرید و فروش بین اعضای زنجیره است در حال حاضر، استاندارد EDI که امروزه با کمک سازمان جهانی استانداردها در محیط اینترنت و بر بستر استاندارد XML برای امور تجاری در حال کاربرد است از همین شبکههای اختصاصی به وجود آمده است برای مدیریت زنجیره تأمین پایداری زنجیره یک عامل مهم و حیاتی است و معمولاً اشکال پیچیده کارآمد و پایدار مدیریت زنجیره تأمین تنها در بنگاه های بزرگ اقتصادی دیده میشود. در حال حاضر در کشور ما در این زمینه کمبود جدی وجود دارد؛ از یک طرف تعداد بنگاههای اقتصادی بزرگ در کشور بسیار کم است. این تعداد کم هم عمدتاً ماهیتی غیر خصوصی دارند و بنابراین خود با مشکل پایداری در مواجه با مسائل سیاسی روبه رو هستند. از طرف دیگر، تعداد زنجیره های تأمین پایدار نیز در کشور بسیار کم است.

## مراحل عملکرد توزیع

### مرحله اول شروع قرارداد بین شرکت توزیع و مشترکین

در این گام چگونگی معرفی و عقد قرارداد هوشمند بین شرکت توزیع و مشترکین و در حالت کلی بین تولید کننده و شرکتهای توزیع را نشان میدهد البته در این پژوهش میان تولید کننده و شرکتهای توزیع قرارداد هوشمند در نظر گرفته نشده است به عبارتی فراخوانی بین سطحهای مختلف از زنجیره تامین میباشد.

### مرحله دوم بررسی تقاضای مشترکین

بررسی تقاضای مشترکین خود شامل مراحل و پارامترهای بسیار زیادی میباشد مانند پیش بینی بار مشترکین توسط شرکتهای توزیع با توجه به مصرف آنها در زمانهای مشابه البته باید پارامترهای دیگری را لحاظ نمود مانند شرایط جوی تغییرات زیرساختی ،مشترکین خود اظهاری مشترکین (بیشتر مشترکین صنعتی مورد نظر میباشد و سایر متغییرهای موجود که باعث تغییرات بار مصرفی میشود. نکته ی حائز اهمیتی که میتوان با وجود این قراردادها در نظر گرفت میزان مصرفی میباشد که بعضی از مشترکین از قبل اعلام می ی کنند و باعث در نظر گرفتن آن در قرارداد میگردد. در واقع با این کار به طور خودکار با توجه به اعلام مصرف از قبل و آمادگی شرکت توزیع تضمین تامین انرژی این مشترکین را شاهد خواهیم بود. با توجه به اینکه مبحث تقاضای مشترکین پیچیده و دارای متغییرهای گسترده ای است در این قسمت فرضهای تسهیلی زیادی لحاظ گردیده و به اطلاعات مدل شبیه سازی شده و مدل اکتفا گردیده است.

### مرحله سوم: فراخوان شرکتهای توزیع و آگاهی از کل میزان توزیع

این مرحله شامل فراخوان شرکتهای توزیع و آگاهی از کل میزان توزیع میباشد. همچنین در این مرحله کل تولید در نظر گرفته می.شود تا با توجه به نیاز مشترکین به تقاضای آنها قرارداد به قیاس بین عرضه و تقاضا در زمان مشخص بپردازد.

### مرحله چهارم: توزیع بر اساس اولویت استخراج شده از نرم افزار شبیه سازی

در این گام با توجه به اطلاعاتی که از نرم افزار شبیه سازی و مراحل قبل گرفته ایم به توزیع بر اساس اولویت استخراج شده از نرم افزار شبیه سازی میپردازد یعنی بر اساس هزینههای که در مدل لحاظ گردیده از جمله هزینه بار از دست رفته یا همان خاموشی به انتخاب توزیع کننده انرژی میپردازد یا به عبارتی الزامات مورد نیاز جهت توزیع انرژی را به شرکتهای توزیع ارائه می کند تا طبق هزینه های برآورد شده ( و حساسیت مشترکین که ما در این قراردادها به عنوان یک قید اجرای همانند میزان هزینه در نظر گرفته ایم اجرا نماید.

### مرحله پنجم مشخص کردن توزیع کننده ها

در این مرحله با توجه به نمونه ی مورد مطالعه ی پیشنهادی تعداد توزیع کننده ها محدود شرکت توزیع در اینجا در نظر گرفته شده تا دستورات و الزامات توسط آنها اجرا گردد. این شرکتهای توزیع میتوانند دارای مشخصات منحصر به فردی باشند از نظر مکان ظرفیت ،توزیع فاصله از مشترکین و سایر مشخصات که در هنگام مدل سازی در نرم افزار شبیه سازی اعمال شده است. در این مرحله هم میتوان دستورات را طوری اعمال نمود که کمترین هزینه را برای شرکتهای توزیع و مشترکین داشته باشد. البته با توجه به ساده سازی مدل در این الگوریتم این فرضها لحاظ نشده است.

### مرحله ششم: بررسی میزان عرضه و تقاضا انرژی

این مرحله بسیار حساس و مهم میباشد در اینجا با توجه به تمام اطلاعات بدست آمده از مراحل قبلی و قیود در نظر گرفته شده و اولویتهای اعمال شده میزان عرضه ی انرژی با میزان تقاضای مشترکین مقایسه میگردد و در صورت تامین تقاضا توسط عرضه همانند حالت کم باری بدون مشکل انرژی کل مشترکین تامین میگردد با همان هزینه های مصوب شرکتهای توزیع در زنجیره ی تامین بازار برق اعمال میشود. اما در صورت برآورد نشدن تقاضای مشترکین به صورت کامل توسط شرکتهای توزیع به مراحل بعدی ارجاع داده میشود تا بر اساس سایر مراحل قراردادهای هوشمند اولویتها در نظر گرفته شود. در مراحل بعدی به ادامه روندی می پردازیم که عرضه انرژی پاسخگوی نیاز مشترکین نبوده است و چگونگی تصمیم گیری شرح داده خواهد شد.

### مرحله هفتم بررسی برآورده کردن تقاضای مشترکین

نتایج مرحله ی قبل به دو صورت است یا شبکه توزیع توانایی برآورده کردن تقاضای مشترکین را دارد که در این صورت به مرحله ی نهایی فلوچارت خواهیم رسید و یا توانایی برآورده کردن تقاضا را همانند حالت اوج مصرف یا همان ساعات پرباری ندارد و در این حالت با قطعی برق مشترکین مواجه میشویم در حالت اخیر دو راه کار با توجه به ادامه الگوریتم پیشنهاد گردیده است تا بهینه ترین توزیع را شرکت های توزیع کننده ی برق داشته باشند که در ادامه این مرحله یعنی بعد از اخذ اطلاعات از مدل شبیه سازی شده شرح داده خواهد شد.

### مرحله هشتم توزیع بر اساس اولویتهای مراحل قبلی

پس از آنکه در مرحله قبل مشخص گردید که عرضه تقاضا را تامین نمیکند اولویتهای مشخص شده بر اساس مدل را جهت توزیع لحاظ مینماییم به عبارتی بر اساس هزینه های مدل و سایر پارامترها از جمله میزان حساسیت برخی از مشترکین به تخصیص انرژی می پردازد. همانطور که پیش از این ذکر گردید جهت ساده سازی مدل و الگوریتم فرضهای تسهیلی لحاظ گردیده تا قرارداد هوشمند نسبتا ساده تر و واضح تر گردد.

### مرحله نهم تخصیص انرژی به صورت عملیاتی

در این مرحله به اجرای موارد ذکر شده در مرحله ی قبل به صورت عملیاتی پرداخته میشود و نکات

ذکر شده در مورد اولویت و سایر موارد اجرا می گردد.

### مرحله دهم پرداخت خسارت برق عرضه نشده به مشترکین

پس از اجرای مراحل قبل به این سوال اساسی میرسیم که آیا مفاد قرارداد هوشمند شامل اولویت بندی و میزان حساسیت مشترکین که قبلا شرح داده شد رعایت شده یا خیر به عبارت دقیق تر اگر قطعی برق غیر منتظره ای رخ داده است باید شرکت توزیع به مشترکین بر اساس قیمت برق عرضه نشده که باید از قبل توسط سایت مدیریت شبکه برق ایران به ازای هر ریال بر کیلو وات ساعت (OLL) تعیین شده پرداخت گردد. از دلایل اهمیت این مرحله میتوان به ترغیب شرکت های توزیع کننده جهت کاهش خاموشی مشترکین با اولویت بالاتر جهت جبران خسارت برق عرضه نشده میباشد به عنوان مثال در این مدل خانگی اشاره کرد یعنی در واقع قرارداد هوشمند با تخصیص برق به بخشهای با اولویت بیشتر و پرداخت خسارت برق عرضه نشده به دو روش باعث بهینه کردن خاموشی در زمان اوج مصرف شده است. اجرای درست این دو روش عملیاتی با استفاده از یک قرارداد هوشمند دقیق و حساب شده بسیار مقرون به صرفه است زیرا نیاز به ارگان ثالثی جهت نظارت بر مفاد قرارداد نیست و از ویژگیهای ذاتی قراردادهای هوشمند میباشد.

## نتیجه گیری

به طور خلاصه مدیریت زنجیره تامین شامل سه بخش عمده یعنی تهیه و تدارک تولید و توزیع است. همین طور برای مدیریت زنجیره تامی باید سه نوع مدیریت را انجام داد مدیریت اطلاعات مدیریت لجستیک (پشتیبانی)؛ مدیریت روابط در این مجموعه این موضوع به طور کامل معرفی شد. امروزه شرکتها دریافته اند که بخش خرید آنها میتواند بطور فزایندهای در افزایش کارایی و اثر بخشی آنها موثر باشد و به همین دلیل شیوههای خریدشان را تغییر داده و سعی در ا انتخاب شیوه مناسب دارند بطوری که بتواند اهداف استراتژیک و خرید شرکت را برآورده سازد. برای تحقق این امر باید در جستجوی تامین کنندگان شایسته و استراتژیک بود و با آنها روابط برقرار کرد تا بتوان با همکاری آنها به مزایای رقابتی دست یافت برای رسیدن به این امر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین یک ضرورت اساسی است. توصیه می شود صنایعی مانند صنعت نیروگاهی و صنایع هوافضا و صنایع نفت که تامین کنندگان زیادی دارند از این تکنولوژی به منظور شفافیت و امنیت بالاتر در سیستم خود بهره گیرند در واقع مدیریت زنجیره تامین یکی از واضح ترین و کاربردی ترین تکنولوژیهای بلاک چین است بنابراین میتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک رشد سریع داشته باشد منبع عملیات موفقیت آمیز یک سیستم مدیریت زنجیره تامین حفظ ارتباط قوی، شفاف و پایان دادن به آن است. شرکتها در حال بررسی راههایی برای فیلتر کردن نحوه عملکرد زنجیرههای عرضه خود در حال حاضر هستند و همچنین تغییراتی را که تکنولوژی Blockchain ارائه کند. هنگامی که شرکتها تصویر بزرگتری را مشاهده می کنند. اتخاذ سیستم های جدیدتر با استفاده از بلاک چین برخوردار خواهند شد تا مزایای بیشتری در آینده به دست. آورند. استفاده از بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک مبدل بازی با حذف آسیب پذیری و ناکارایی سیستم فعلی کار خواهد کرد.

# فصل سوم: پیشینه پژوهش

## Haiyong و همکاران

شبکه برق سنتی همواره دارای مشکلاتی از جمله کارایی پایین و خدمات غیرپایدار است، برای رفع این مشکلات نیاز به جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل مکرر داده‌های برق کاربران است که این امر ممکن است به تهدیدات امنیتی و نقض حریم خصوصی منجر شود. یکی دیگر از معایب مدل سنتی شبکه برق حساسیت به خرابی نقطه ای است. این مقاله   برای حل چالش‌های ذکر شده روش جدیدی مبتنی بر بلاکچین به نام BBNP پیشنهاد داده است.

در ادامه به بررسی مشکل اصلی و راهکار ارائه شده توسط این مقاله پرداخته می‌شود.

### مدل سیستم: برطبق مدل اصلی شبکه هوشمند معماری سیستم شامل پنج بخش زیر است:

- مرجع مرکزی مورد اعتماد (TA): مسئول مدیریت و توزیع اطلاعات محرمانه همه نهادهای سیستم است و یک شخص ثالث قابل اعتماد به شمار می‌رود.

- مرکز کنترل (CC): مسئول یکپارچه سازی، پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌های سری زمانی دوره ای از کاربران برای ارائه خدمات قابل اعتماد و هوشمند است.

- دروازه (GW): مرکز کنترل و ارتباطات کاربران است و و کاربران را به هم متصل کرده و همچنین و مسئول جمع‌آوری داده‌های ارسال شده توسط کاربران و هدایت ارتباطات است.

- کاربران (U): شامل N کاربر هوشمند است، به عبارت دیگر U = {U1, ..., UN}، که مسئول جمع‌آوری داده‌های بلادرنگ و ارسال آن به دروازه پس از رمزگذاری هستند.

- گره‌های اجماع (CN): شامل M گره اجماع است، به عبارت دیگر CN = {CN1, ..., CNM}، که عمدتا مسئول ایجاد بلاک‌های جدید و ذخیره داده‌های کاربر در بلاک‌چین هستند.

### مدل حمله

در مدل حمله این مقاله ، ممکن است یک مهاجم خارجی مخرب A وجود داشته باشد که بتواند امنیت و حریم خصوصی شبکه هوشمند را به خطر بیندازد. علاوه بر این، فرض می‌کنیم که همه شرکت کنندگان (“صادقانه”) به پروتکل پایبند هستند. حملات احتمالی به شرح زیر است:

- حمله به حریم خصوصی کاربر: A ممکن است با استراق سمع، رهگیری و تجزیه و تحلیل مخرب بسته‌های ارتباطی کاربر، حریم خصوصی کاربر را فاش کند.

- حمله به یکپارچگی داده ها: A ممکن است یکپارچگی داده‌های کاربر را از بین ببرد و داده‌های مخرب را ارسال کند، که باعث شود مرکزکنترل تصمیمات اشتباهی بگیرد و بر در دسترس بودن شبکه هوشمند تأثیر بگذارد.

- حمله به ذخیره سازی متمرکز داده ها: A ممکن است به ذخیره سازی متمرکز داده‌های کاربر حمله کند و باعث حمله به یک نقطه شبکه شود، که به طور جدی بر امنیت و حریم خصوصی شبکه هوشمند تأثیر می‌گذارد.

- حمله به مکانیزم اجماع: A ممکن است به عملکرد مکانیزم اجماع حمله کند و در عملکرد اجماع اختلال ایجاد کند. این امر ممکن است منجر به عدم رسیدن به اجماع برای مدت طولانی ای در شبکه شود.

توجه داشته باشید که ما بر روی جلوگیری از حملات خارجی برای ایجاد تهدیدات امنیتی و نقض حریم خصوصی و همچنین کاهش در دسترس بودن شبکه هوشمند تمرکز می‌کنیم. حملات دیگر، به عنوان مثال، حملات داخلی، خارج از محدوده این مطالعه هستند و در کارهای آینده مورد بحث قرار خواهند گرفت.

### روش پیشنهادی :

روش پیشنهادی این مقاله به نام BBNP شامل چهار بخش مرحله آغازین سیستم ، گزارش داده ، جمع‌آوری داده با حفظ حریم خصوصی و ذخیره سازی امن داده است. در این مقاله پنج فاکتور مهم مورد بررسی قرار گرفته شده اند که در زیر به بررسی این پنج فاکتور پرداخته می‌شود.

1- حفظ حریم خصوصی

ممکن است مهاجمی به نام A در شبکه هوشمند وجود داشته باشد که با گوش دادن به پیام‌های شبکه سعی در بازیابی متن اصلی پیام داشته باشد اما به دلایل زیر این امر ممکن نیست:

دلایل عدم بازیابی متن اصلی :

- کلید رمزنگاری مشترک: به دلیل وجود کلید رمزنگاری پیام که فقط بین گیرنده و فرستنده وجود دارد مهاجم با شنیدن پیام‌های رمز شده نمیتواند به متن اصلی پیام دسترسی داشته باشد.

- اطلاعات هویتی و تابع رمزنگازی: اطلاعات هویتی فرستنده و گیرنده در زمان t با استفاده از از تابع رمزنگاری (hash function) رمز می‌شود و با توجه به مقاومت تابع درهم ساز در برابر برخورد (collision resistance) ، مهاجم A قادر به دستیابی به کلید رمزنگاری نیست.

نتیجه گیری: حتی اگر مهاجم A بتواند در زمان t روی تمامی پیام‌های کاربر استراق السمع داشته باشد باز هم نمی‌تواند به متن اصلی پیام دسترسی داشته باشد.

2- یکپارچگی داده

ممکن است داده‌های کاربر در مسیر ارتباطی توسط مهاجم A مورد حمله قرار گیرد، به علت استفاده از MAC (روشی برای تایید صحت پیام مبتنی بر تابع رمزنگاری) مهاجم در صورت حمله به پیام نمی‌تواند پیام را تغییر داده و به مقصد ارسال کند.

3- محرمانگی ارتباطات

ممکن است مهاجم A به ارتباطات در شبکه هوشمند حمله کند تا محرمانگی آنها را از بین ببرد. این مقاله با استفاده از

- مسئله دیفی-هلمن محاسباتی (CDH): این مقاله پیشنهاد داده است برای حفظ محرمانگی ارتباط از مسئله محاسباتی دیفی-هلمن (CDH) که نوعی روش رمزنگاری نامتقارن است استفاده شود، از این رو محرمانگی ارتباط به شکل کامل حفظ می‌شود.

- محرمانگی کلید مشترک: با توجه به اینکه کلید رمزنگاری فقط در دسترس گیرنده و فرستنده است مهاجم به هیچوجه نمی‌تواند به این کلید دسترسی داشته باشد.

4- بهره‌وری بالا

در طرح پیشنهادی در این مقاله از بلاکچین در شبکه هوشمند برق استفاده می‌شود و از طریق پروتکل‌های اجماع و استفاده از پروتکل PBFT (پروتکلی برای جلوگیری از حمله بیزانسی این پروتکل با وجود n گره میتواند تا n-1/3 مهاجم را تحمل کند) مشکل حمله تک نقطه ای حل شده و بهره وری سیستم بشدت افزایش میابد.

5- عدالت (Fairness)

در بلاکچین، "fairness" یا عدالت به معنای تضمین این است که همه اعضای شبکه دسترسی برابری به منابع و اطلاعات داشته باشند و همچنین فرآیند تصمیم‌گیری در شبکه به نحوی انجام شود که هیچ فرد یا گروهی از دیگران حق تصمیم گیری بیشتری نداشته باشند. در الگوریتم PBFT، گره اصلی عمدتا مسئول تأیید داده‌ها برای و ایجاد بلوک‌های جدید است. بنابراین، یک مکانیزم انتخاب منصفانه برای گره اصلی مهم است از اینرو برای انتخاب گره اصلی از اجماع استفاده می‌شود و این امر باعث برقراری عدالت (Fairness) در شبکه می‌شود.

در این مقاله، یک طرح جدید BBNP  برای حفظ حریم خصوصی، یکپارچگی داده، محرمانگی ارتباطات، بهره‌وری بالا و انصاف پیشنهاد داده شد که از طریق تجزیه و تحلیل مشخص شد این  طرح نسبت به طرح‌های مشابه عملکرد بهتری را داشته است.

3-3  Tao Jiang و همکاران

افزودن یک سیستم تشویق کننده (مانند ماینرهای بیتکوین) به معاملات انرژی همتا به همتا (P2P) می‌تواند مصرف کنندگان را به سمت مصرف بهینه انرژی تشویق کند این امر برای اطمینان از کارایی و قابلیت اطمینان تراکنش‌های P2P بسیار مهم است. این مطالعه یک مکانیزم تراکنش P2P و مدل بهینه سازی بازی را برای مصرف کنندگان در منابع انرژی توزیع شده با در نظر گرفتن مشوق‌ها پیشنهاد کرده است.

در این مقاله میزان انحراف توان تراکنش P2P و نرخ عدم مصرف انرژی تجدیدپذیر توزیع‌شده در تراکنش‌های P2P به‌عنوان شاخص‌هایی برای کمیت‌سازی برای تراکنش‌های P2P برای مصرف‌کنندگان توزیع‌شده ساخته شد. سپس ضریب جریمه برای تابع هزینه مصرف کنندگان توزیع شده اعمال شد و یک مدل بازی غیرهمکاری برای تراکنش‌های P2P بر اساس اطلاعات کامل چندمصرفی توزیع شده ایجاد شد. در نهایت، سیستم تست اصلاح‌شده 33 گره IEEE بر اساس بازار برق P2P و یک سیستم تست 123 گره IEEE برای تجزیه و تحلیل و تأیید هزینه و مشارکت P2P مصرف‌کنندگان توزیع‌شده با در نظر گرفتن ارزش انرژی مصرف یا ذخیره شده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که افزودن سیستم تشویقی می‌تواند مصرف کنندگان توزیع شده را تشویق کند تا رفتار تراکنش تعاملی خود را استانداردسازی کرده و به طور فعال در تراکنش‌های P2P شرکت کنند.

محدودیت‌ها:

این مقاله تأثیر محدودیت‌های امنیتی شبکه را بر تراکنش‌های P2P مصرف‌کنندگان توزیع‌شده در نظر نگرفته است. در مطالعات بعدی، نویسندگان بیشتر به مطالعه در مورد یک روش تراکنش همتا به همتا (P2P) که محدودیت‌های امنیتی سیستم برق را تحت تأثیر تشویق اعتبار در نظر می‌گیرد، برای بهبود کل مکانیزم تراکنش می‌پردازند.

3-4  Charithri Yapa و همکاران

شبکه‌های برق آینده‌نگر با هدف همسو شدن با اهداف توسعه پایدار، عمدتا از تولید انرژی تجدیدپذیر تشکیل شده‌اند. این امر مستلزم ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر در سطوح مختلف سیستم برق است که در آن، تبدیل مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان برق، که اغلب به عنوان مصرف‌کنندگان تولید کننده شناخته می‌شوند، یک جنبه مهم است. مصرف‌کنندگان توزیع‌شده‌ای که مازاد برق تولیدی خود را فراتر از مصرف خود تولید می‌کنند، مشتاق هستند آن را به صورت همتا به همتا و به دنبال کسب سود به همسایگان خود بفروشند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان انتظار دارند برای استفاده بیشتر از انرژی سبز، تخفیفاتی نیز در قیمت برق مصرفی خود دریافت کنند. علاوه بر این، با توجه به ناپایداری بالای این نوع تولید، اپراتورهای سیستم توزیع (DSO) با چالش تامین برق قابل اعتماد مواجه هستند. در بستر شبکه پیش‌بینی‌شده، تعیین قیمت انرژی بین مصرف‌کنندگان تولید کننده و مصرف‌کنندگان و همچنین برآورد قابلیت اطمینان هر DSO، حیاتی تلقی می‌شود. از این رو، این مطالعه پیشنهاد می‌کند برای حفظ سوابق گذشته مرتبط با عملکرد هر ذینفع، از یک سیستم مدیریت اعتبار سراسری استفاده شود که می‌تواند با تصمیمات تعیین و انتخاب قیمت ادغام شود. از این رو این مقاله یک معماری نوآورانه مبتنی بر بلاک‌چین را برای تسهیل کاربردهای نسل دوم شبکه هوشمند (SG 2.0) پیشنهاد می‌کند.

پلتفرم پیشنهادی این مقاله، یک حساب کاربری برای کاربران ایجاد می‌کند که امکان دسترسی مجاز و محدود به سیستم را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، قراردادهای هوشمند برای تصمیم‌گیری بدون دخالت شخص ثالث در توابع مختلف SG 2.0، مانند تجارت همتا به همتای انرژی و متعادل‌سازی عرضه و تقاضا، بر بستر بلاکچین مستقر می‌شوند. همچنین، یک سیستم مدیریت اعتبار مبتنی بر بلاک‌چین، ارتقاء خدمات ارائه شده توسط معماری پیشنهادی را تسهیل می‌کند. معماری پیشنهادی برروی بلاکچین اتریوم ارزیابی شده و عوامل عملکردی مانند هزینه تراکنش و تأخیر مرتبط با فرآیند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج این مقاله نشان می‌دهند که رویکرد پیشنهادی از نظر هزینه مقرون‌به‌صرفه است و مزایای یک پلتفرم امن، حافظ حریم خصوصی، غیرمتمرکز و شفاف را برای انجام عملیات SG 2.0 ارائه می‌کند. این راه‌حل در میان راه‌حل‌های موجود مبتنی بر بلاکچین راهکار مناسبی است، زیرا قابلیت‌های متعددی را برای رفع چالش‌های اصلی در پژوهش‌های قبلی مرتبط با SG 2.0 ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است در مقیاس کلان، عملکرد سیستم پیشنهادی با در نظر گرفتن پیکربندی‌های مختلف DSO شامل ترکیب ناهمگن انرژی و رفاه اجتماعی مصرف‌کنندگان/تولیدکنندگان، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. انتظار می‌رود این عوامل به عنوان توسعه‌ای بر این مقاله در چشم‌اندازهای آتی گنجانده شوند.

3-5  Sweta Bhattacharya و همکاران

گرمایش زمین یکی از نگران‌کننده‌ترین مسائلی است که زندگی را تهدید می‌کند. برای رفع این خطر، همکاری و حمایت همه بخش‌های جامعه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (CHG) ضروری است. استفاده از سیستم‌های سنتی تولید و توزیع برق نقش قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد، بنابراین تلاش‌هایی برای جایگزینی آن‌ها با ابزارهای بهینه  مبتنی بر منابع تجدیدپذیر (RES) در حال انجام است. تغییر سیستم سنتی به شبکه‌های هوشمند انرژی امری ضروری و تنها راه موثر برای کاهش تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود، اما با چالش‌های مرتبط با کنترل سیستم‌های برق و عملکرد آن‌ها همراه است. این امر دلیل اصلی تکامل شبکه‌های هوشمند (SG) است که از فناوری‌های پیشرفته حسگر برای توزیع انرژی در تمام سطوح موردنیاز استفاده می‌کنند. زیرساخت شبکه هوشمند شامل ادغام منابع تجدیدپذیر است که منجر به کاهش انتشار کربن می‌شود و باعث ایجاد سیاره‌ای سبزتر و سالم‌تر برای نسل‌های آینده است.

شبکه هوشمند حجم عظیمی از داده‌ها را تولید می‌کند که نشان‌دهنده هوشمند بودن سیستم است. از فناوری‌های کلان‌داده  برای اطمینان از مدیریت کارآمد و مقیاس‌پذیر داده‌ها در سیستم‌های شبکه هوشمند استفاده می‌شود. فناوری‌های کلان‌داده، مدیریت تمام الزامات شبکه هوشمند، مانند پردازش و ذخیره‌سازی داده را تضمین می‌کند.

در این مقاله وضعیت فعلی شبکه هوشمند، کاربردهای کلی مکانیسم‌های ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف برقو دلایل زمینه‌ای اجرای مکانیسم‌های ایجاد انگیزه در شبکه هوشمند مورد بحث قرار گرفته‌اند. همچنین به فناوری‌های اصلی به کار گرفته شده در شبکه هوشمند از جمله هوش مصنوعی ،  یادگیری ماشین و بلاکچین پرداخته شده است.

برای ارائه دیدگاهی از دنیای واقعی، پروژه‌ها و موارد مختلف استفاده از شبکه هوشمند مبتنی بر انگیزه مصرف بهینه انرژی که در کشورهای مختلف مانند هند، ایالات متحده، چین، فرانسه و برزیل اجرا شده‌اند، مورد بحث قرار گرفته‌ است.

مهم ترین نگرانی‌ها در شبکه هوشمند انرژی حفظ امنیت داده، حریم خصوصی داده، یکپارچگی داده، اعتبارسنجی داده، تأخیر ارسال داده، مشکلات پهنای باند/شبکه، توان عملیاتی، قیمت‌گذاری، منابع انرژی چندگانه، ارائه دهندگان خدمات و مصرف کنندگان است.

3-6  CHRISTOPH JENTZSCH و همکاران

این مقاله اولین پیاده‌سازی کد سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO) را برای خودکارسازی حکمرانی و تصمیم‌گیری سازمانی توصیف کرده است. کد ارائه شده در این مقاله می‌تواند توسط افرادی که به طور مشترک و خارج از یک قالب شرکتی سنتی کار کرده و نیاز به تصمیم گیری امن، شفاف و غیرمترمکز سازمانی دارند میتواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می‌تواند توسط یک نهاد ثبت‌شده شرکتی برای خودکارسازی قوانین رسمی حکمرانی موجود در اساسنامه شرکت یا قوانین وضع‌شده توسط قانون مورد استفاده قرار گیرد.

3-7  Ming-Te Chen و همکاران

در سال‌های اخیر، سیستم شبکه هوشمند دوطرفه سنتی به کاربران کمک می‌کند تا در مصرف انرژی مانند برق صرفه‌جویی کنند و همچنین می‌توانند تجارت مصرف انرژی خود را با سایر کاربران در همان شبکه به اشتراک گذارند. با این حال، این سیستم همچنین نیاز به یک شخص ثالث قابل اعتماد دارد تا به کاربران شبکه برای حفظ انصاف در تراکنش‌ها کمک کند. اگر برخی از کاربران در شبکه تراکنشی را انکار کنند، در حال حاضر ردیابی هویت واقعی توسط شخص ثالث قابل اعتماد، مشکلی جدی است که باید با آن برخورد شود.

این مقاله استفاده از قرارداد هوشمند را در شبکه هوشمند ترکیب می‌کند و طرف‌های سوم قابل اعتماد را از فعالیت‌ها حذف می‌کند. علاوه بر این،  کلید رمزنگاری را تحت مکانیزم دیفی-هلمن طراحی کرده‌ایم و امنیت را به شکل کاملحفظ می‌کنیم. همچنین، فرض می‌کنیم که DSO یک دستگاه آفلاین است که در صورت بروز اختلاف، برای کاهش هزینه‌های ارتباطی، برای ارائه برخی از اطلاعات تراکنش کاربر فراخوانده می‌شود.

3-8  Kwasi Boakye-Boateng و همکاران

آسیب‌پذیری شبکه هوشمند یا اجزای آن می‌تواند منجر به پیامدهای سلسه وار شدیدی شود که بر زندگی انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. این امر منجر به مطالعات متعدد با تمرکز بر امنیت سایبری در شبکه هوشمند، در حوزه‌های پژوهشی مانند رمزنگاری، کشف و پیشگیری نفوذ، حریم خصوصی و اعتماد شده است. با وجود اینکه اعتماد جزء ضروری پژوهش‌های امنیت سایبری است، در مقایسه با سایر حوزه‌ها در بستر شبکه هوشمند، توجه قابل توجهی به آن نشده است. در زمان انجام این مطالعه، مشاهده شد که نه تنها مطالعه‌ای برای ارزیابی اعتماد در شبکه هوشمند وجود نداشته است، بلکه مدل‌های اعتمادی برای تشخیص حملات مخرب در ایستگاه فرعی نیز وجود نداشتند.

در این مقاله، مروری دسته‌بندی ‌شده بر پژوهش‌های مرتبط با اعتماد در شبکه هوشمند ارائه شده است. طبق پژوهش‌های این مقاله کاملاً آشکار است که پژوهش‌های زیادی باید در زمینه اعتماد در شبکه هوشمند انجام شود و همچنین تلاش‌هایی برای پیاده‌سازی آن در یک محیط شناختی صورت گیرد که در آن اجزا بتوانند با شرایط سازگار شوند.

در این مقاله یک مدل اعتماد جدید برای ایستگاه‌های فرعی که حملات درون ایستگاه فرعی را تشخیص می‌دهد، ارائه و آزمایش شد. با استفاده از این مدل، پژوهش‌های بر روی دو مجموعه داده در دسترس عموم با استفاده از سه نوع آزمایش مورد بررسی قرار داده شد. آزمایش خارجی آزمایشی است که در آن فرض می‌شود دستگاه‌های مهاجم صرفاً (نه دستگاه‌های ایستگاه فرعی به خطر افتاده) بخشی از شبکه ایستگاه فرعی نیستند. مورد دوم آزمایش داخلی است که در آن فرض می‌شود همه دستگاه‌ها بخشی از شبکه ایستگاه فرعی هستند. آزمایش نهایی، آزمایش داخلی با مسدودسازی IP-MAC است که موقعیت آزمایش دوم را در نظر می‌گیرد اما هر دستگاهی که پیام مخربی ارسال کند را لیست سیاه می‌کند. این همچنین رفتار مجموعه داده‌هایی را نشان داد که در سایر مدل‌های اعتماد انجام نشده است و در مقالاتی که از آن مجموعه داده‌ها استفاده کرده‌اند، به تفصیل شرح داده نشده است.

3-9 Sara Mohammadi و همکاران

در دنیای بزرگ تجارت انرژی، تجارت همتا به همتای انرژی (P2P) روشی امیدوار کننده برای شبکه هوشمند آینده به شمار می‌رود. با وجود تمام مزایا، این روش در برابر برخی حملات مخرب مانند تزریق داده‌های جعلی (False Data Injection Attacks - FDIAs) آسیب پذیر است. این مقاله به بررسی آسیب پذیری تجارت همتا به همتای انرژی در برابر حملات تزریق داده‌های جعلی می‌پردازد. مطالعات قبلی در مورد این حملات در مناطق با تمرکز انرژی، تنها مصرف کنندگان را در نظر گرفته اند و تأثیر حضور تولیدکنندگان-مصرف کنندگان را لحاظ نکرده اند. در این مقاله سناریویی بررسی شده که در آن مهاجم سعی می‌کند تقاضای مشارکت‌کنندگان را برای کسب منفعت، تغییر دهد. با استفاده از شبیه سازی بر اساس مجموعه داده‌های واقعی، تأثیرات احتمالی حملات تزریق داده‌های جعلی بر قیمت خرید و فروش انرژی در تجارت همتا به همتای انرژی را با در نظر گرفتن هر دو گروه تولیدکنندگان-مصرف کنندگان و تامین کنندگان محلی انرژی نشان داده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که بهترین فرصت برای مهاجم برای مخفی ماندن، هدف قرار دادن تعداد زیادی از تولیدکنندگان-مصرف کنندگان و تنها تغییر درصد کمی از تقاضای آنها است. علاوه بر این نتایج، با مقایسه نتایج سناریوی حمله با وضعیت عادی، مشاهده می‌کنیم که حمله به طور کلی منجر به قیمت‌های انرژی نامطلوب تر و در نتیجه کاهش انگیزه برای تبدیل شدن یا حتی باقی ماندن به عنوان یک تولیدکننده-مصرف کننده فروشنده انرژی می‌شود.

3-10 JemaSharin Pankiraj  و همکاران

هدف اصلی در طراحی یک مدل تجارت انرژی، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی مشارکت‌کنندگان است. تجارت همتا به همتای انرژی یک مکانیزم نوین برای بهره برداری از سیستم تبادل انرژی است که به کاربران امکان تولید و تجارت انرژی تجدیدپذیر را می‌دهد. خریداران به عنوان مصرف کنندگان و فروشندگان به عنوان تولیدکنندگان-مصرف کنندگان (تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی) در نظر گرفته می‌شوند. خریداران انگیزه بیشتری برای خرید انرژی از فروشندگان دارند زیرا انرژی از یک منبع پاک تولید شده و به طور معمول ارزان تر از شبکه اصلی است. علاوه بر این، با تولید انرژی پاک و توزیع آن در شبکه‌های کوچک، مشکلات خطوط انتقال برق کاهش می‌یابد زیرا تقاضای مورد نیاز از شبکه اصلی کم می‌شود. در این مقاله، تعامل بین مصرف کنندگان و مصرف کننده-تولیدکننده را به عنوان یک حراج یک طرفه با در نظر گرفتن محدودیت‌های زیرساخت شبکه مانند ظرفیت و هزینه و در عین حال به حداکثر رساندن سود کاربران مدل سازی شده است. در این مقاله یک مطالعه موردی با یک خریدار و چندین فروشنده که برای برآورده کردن نیاز خریدار به انرژی با هم رقابت می‌کنند، نشان داده شده است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که این مکانیزم از نظر فردی منطقی، از نظر محاسباتی کارآمد بوده و برای خریدار و فروشندگان سودمند و منصفانه است. برای کارهای آتی، اقن مقاله قصد دارد این مدل را برای حراج دو طرفه گسترش داده، به شکلی که چندین خریدار و فروشنده در بازار با هم رقابت می‌کنند.

3-11 Omkar Pradhan و همکاران

شبکه برق ایالات متحده در حال فرسودگی است و نیاز به ارتقاء دارد. در حال حاض راه حل‌هایی شامل استفاده از تجهیزاتی با قابلیت ارتباط بی‌سیم برای نظارت بر تولید، انتقال و توزیع برق است پیشنهاد شده است. سیستم‌های برق آسیب‌پذیری‌ شدیدی  در برابر حملات سایبری دارند که می‌تواند منجر به خاموشی و آسیب به تجهیزات شود. برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع برق، شناسایی منابع مخرب در سطح سیستمی و فردی اهمیت دارد. رویکردی که در این مقاله شرح داده شده، مدیریت اعتبار و شهرت را در کنتورهای خانگی برای تشخیص و وقوع گزارش‌های جعلی به کار میبرد.

در این رویکرد ایمن سازی سخت افزار و نرم افزار دستگاه‌های اندازه گیری اولین گام برای کاهش خطر دستکاری کنتور است، این رویکرد، اقدامی موثر برای کمک به محافظت از تمامی افراد درگیر در برابر آسیب‌هایی است که ممکن است ناشی از چنین حملات دستکاری داده باشد است.

3-12 Lanqin Sang و همکاران

در این مقاله یک سیستم اعتبارسنجی کاملاً خودکار مبتنی بر بلاکچین به نام R360 طراحی شده است تا امنیت شبکه انرژی را در شبکه غیرمتمرکز بهبود بخشد. R360 یک سیستم چند عاملی برای سنجش اعتبار همه گره‌های شبکه است.در این روش به طور خاص، عملکرد یک گره، کیفیت خدمات ارائه شده، در دسترس بودن، رفتار مخرب و منابع آن ارزیابی می‌شود و تصویری دقیق تر از قابلیت اعتماد یک گره ارائه میگردد که امنیت عملیات بلاکچین را در یک محیط بدون اعتماد تقویت می‌کند. طرح پیشنهادی این مقاله بر روی یک محیط شبیه سازی شده تک ماشین اجرا شده است، که نشان می‌دهد در مقایسه با سیستم‌های با ابعاد کم، اجماع R360 زمان کمتری برده و در عین حال امنیت بهتری را برای سیستم فراهم می‌کند. تحلیل‌های امنیتی دقیق تر نشان می‌دهد که طرح پیشنهادی این مقاله می‌تواند در برابر حملات امنیتی رایج بر روی سیستم‌ها از خود دفاع کند. این سیستم اعتبارسنجی خودکار مبتنی بر بلاکچین می‌تواند برای مدیریت شبکه‌های هوشمند به منظور تولید و توزیع انرژی کارآمدتر مورد استفاده قرار گیرد.

3-13 Crystal M و همکاران

در این مقاله از یک مکانیزم اعتماد مقاوم در برابر فریب برای بهبود عملکرد یک سیستم حفاظت ویژه مبتنی بر ارتباطات استفاده شده است تا کارایی شبکه هوشمند را افزایش دهد. شبکه‌های هوشمند با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی مدرن، قابلیت اطمینان و بهره وری را افزایش می‌دهند. با این حال، همراه با مزایای این فناوری جدید، خطرات و آسیب پذیری‌های مرتبط با تهدیدات علیه این فناوری و زیرساخت‌های حیاتی که از آن پشتیبانی می‌کند، وجود دارد.

پژوهش انجام شده در این مقاله از اعتماد مقاوم در برابر فریب برای شناسایی سریع گره‌های معیوب (غیرقابل اعتماد) یا مخرب در سیستم حفاظت استفاده می‌کند تا ناپایداری‌ها را کاهش دهد. این مقاله یک سیستم حفاظت ویژه (SPS) با مکانیزم اعتماد مقاوم در برابر فریب ارائه کرد که می‌تواند در حضور گره مخرب یا معیوب با استفاده از ریزش بار (load shedding) برای کاهش ناپایداری‌های گذرا عمل کند. رفتارهای مخرب از طریق بررسی فرکانس که به صورت دوره ای گزارش می‌شوند، مشاهده می‌شوند. معماری اعتماد با مقایسه یک سیستم حفاظت ویژه شبیه سازی شده با مکانیزم اعتماد مقاوم در برابر فریب با یک سیستم بدون این مکانیزم، از طریق تجزیه و تحلیل مدل آماری واریانس مورد آزمایش قرار گرفته شد و طبق نتایج مشاهده شده کارایی این سیستم در مقابل نودهای مخرب به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است.

نتایج این مقاله نشان داد که سیستم حفاظت ویژه با مکانیزم اعتماد مقاوم در برابر فریب قادر است فرکانس حالت پایدار را بالاتر از آستانه 58.8 هرتز نگه دارد. علاوه بر این، سیستم حفاظت ویژه با مکانیزم اعتماد مقاوم در برابر فریب، گره‌هایی را که رفتارهای سالمی را در دراز مدت از خود نشان می‌دهند به عنوان گره قابل اعتماد و گره‌هایی با رفتارهای مخرب را به عنوان غیرقابل اعتماد شناسایی میکند.

3-14 Bhargav Appasani و همکاران

شبکه هوشمند (SG) با پیشرفت‌های صورت گرفته در فناوری‌های ذخیره‌سازی و محاسباتی در حال تکامل است. یکی از فناوری‌هایی که به شکل بالقوه می‌تواند تراکنش‌ها میان اجزای مختلف شبکه هوشمند را بهبود بخشد، بلاکچین است. بلاکچین تکنولوژی ای غیرمتمرکز و امن را برای تأیید تراکنش‌ها ارائه می‌دهد و به سادگی نیاز به یک نهاد مرکزی یا شخص ثالث مورد اعتماد را برطرف می‌کند. با وجود کاربرد فوق‌العاده بلاکچین در سایر حوزه‌ها، این فناوری برای کاربردهای شبکه هوشمند کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. این مقاله به بررسی کاربردهای فناوری بلاکچین در شبکه هوشمند پرداخته است. معماری‌های مختلفی برای کاربردهای بلاکچین در شبکه هوشمند پیشنهاد شده و چالش‌های موجود نیز شناسایی گردید.

کاربردهای شبکه هوشمند مبتنی بر بلاکچین هنوز از جنبه‌های مختلفی در مراحل اولیه هستند و این موارد به عنوان مسائل پژوهشی آتی در نظر گرفته می‌شوند. بسیاری از بخش‌های شبکه هوشمند به صورت بلادرنگ عمل می‌کنند و استفاده از بلاکچین نباید این بخش‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و این چالش اصلی استفاده از بلاکچین در شبکه  هوشمند است. یکی دیگر از چالش‌های شبکه هوشمند مبتنی بر بلاکچین نیاز به منابع محاسباتی، است. بلاکچین در شبکه هوشمند باید به گونه‌ای توسعه یابد که در عین حفظ ویژگی‌های امنیتی خود، بر روی یک چارچوب سبک و بلادرنگ عمل کند.

3-15 Md Habib Ullah و همکاران

در سال‌های اخیر، رشد سریع مصرف‌کنندگان فعال در شبکه‌های توزیع انرژی، ساختار بازارهای برق مدرن را به سمت استقلال، انعطاف‌پذیری و توزیع بیشتر سوق داده است. به طور خاص، در روند اخیر سیستم‌های تبادل انرژی همتا به همتا (P2P)، مصرف‌کنندگان سنتی به مصرف‌کنندگان حرفه‌ای (تولید کننده + مصرف کننده) تبدیل شده‌اند که می‌توانند با به اشتراک گذاشتن انرژی خود با همسایگان بدون نیاز به یک میانجی سنتی در معاملات، استفاده از انرژی خود را به حداکثر برسانند.

در این مقاله، یک رویکرد مقیاس‌پذیر برای تجارت انرژی همتا به همتا (P2P) برای سیستم‌های تبادل انرژی با محوریت مصرف‌کننده حرفه‌ای با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر F-ADMM پیشنهاد شده است. طرح پیشنهادی در این مقاله به هماهنگ‌کننده مرکزی در معاملات نیازی ندارد و امکان را فراهم میکند تا تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان با به اشتراک گذاشتن حداقل اطلاعات میان خود، بتوانند به خرید و فروش انرژی بپردازند. مدل تجارت انرژی ارائه شده در شبکه توزیع استاندارد در این مقاله برروی 15 باس IEEE اعمال شده و کارایی بهتر سیستم را تایید میکند.

اگرچه روش‌ پیشنهادی در شبیه‌سازی‌ها در شبکه‌های توزیع با توپولوژی درختی اعمال شد، اما به فقط به این روش محدود نمی‌شود. همچنین پژوهش‌های این مقاله نشان داد که رویکرد پیشنهادی را می‌توان برای شبکه‌های مشبک نیز به کار برد. در این مقاله به سه نکته حائز اهمیت اشاره شد که در زیر ذکر شده است:

- در این مقاله تلفات توان شبکه را مستثنی می‌کند که می‌تواند در قیمت‌گذاری انرژی درج شود. همچنین می‌توان عدم قطعیت تابش خورشیدی و تقاضای بار را در نظر گرفت.

- در این مقاله، فرض بر این بود که مصرف کنندگان و تولید کنندگان انرژی از ارتباط همزمان بدون تأخیر انتقال استفاده کنند.

- فناوری دفتر کل توزیع‌شده بلاکچین می‌تواند برای اطمینان از شفافیت تراکنش‌ها در سیستم استفاده شود .

3-16 Xiaorong Cheng و همکاران

این مقاله به تحلیل الزامات بررسی صحت داده‌های شبکه هوشمند و بررسی تئوری‌های سنتی اندازه‌گیری داده و شناسایی داده‌های نامعتبر در سیستم‌های انرژی می‌پردازد. در این مقاله بر روی صحت سنجی اعتبار بین منابع داده، ساخت الگوریتم تولید شبکه قابل اعتماد و مدل شبکه اعتماد سلسله مراتبی و پویا که به طور نوآورانه بر اساس روابط بین منابع داده است، تمرکز دارد.

در این مقاله با ترکیب مدل‌های شناسایی داده‌های نامعتبر و مدل‌های تحلیل اعتبار داده‌های عمومی، به طور دقیق ویژگی‌ها و خصوصیات داده‌های بزرگ شبکه هوشمند مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. بر اساس مدل سلسله مراتبی، الگویی برای تحلیل اندازه‌گیری صحت اعتبار داده‌های بزرگ شبکه هوشمند ارائه شده است. با توجه به حجم بالای داده‌هایی که توسط منابع شبکه انرژی ارائه می‌شود، این مدل می‌تواند با دقت بالایی صحت اعتبار داده‌ها را تجزیه و تحلیل کند و به طور بهتری نیازهای داده‌های بزرگ (Big Data) را برآورده سازد.

3-17 Mingfeng Xue و همکاران

در دهه گذشنه بازار انرژی همتا به همتا (P2P) که توسط خودروهای برقی ارائه داده می‌شود، به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، طراحی پلتفرمی دقیق برای تراکنش‌های P2P بازار انرژی برای اطمینان از بازخورد مناسب عملکرد بین عملکرد سیستم انتقال و توزیع لازم است . همزمان، مکانیزم معاملات باید با اجازه دادن به مالک پلتفرم برای تعیین قیمت‌ها به منظور به حداکثر رساندن منافع خود، بازطراحی شود.

یکی از حوزه‌های امیدوارکننده برای پژوهش‌های آتی، استفاده از نظریه بازی مشارکتی برای طراحی مکانیسم توزیع شده به منظور ارتقاء همکاری متقابل بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. پلتفرم خودروهای برقی  مبتنی بلاکچین می‌تواند با تکیه بر مفهوم مدل اقتصاد اشتراکی، تعداد زیادی از منابع توزیع‌ شده را برای بازار انرژی همتا به همتا فراهم کند. این طرح تضمین می‌کند که کاربران شارژ خودروهای برقی می‌توانند به صورت بلادرنگ اطلاعات خود را در این پلتفرم برای فروش و خرید انرژی مورد نیاز منتشر کنند.

# فصل چهارم: پروتکل پیشنهادی

## مقدمه

هدف این پژوهش، پیاده سازی روشی است که طی آن، اتلاف انرژی در مسیر توزیع به دلیل کوتاه‌تر شدن مسیر، کمینه می‌شود و در عین حال، نیاز به اعتماد به منبع تامین انرژی با استفاده از اعتماد در بستر قراردادهای هوشمند بلاکچینی پاسخ می‌گیرد.

## بیان مساله

این پژوهش یک سیستم مبتنی بر بلاک چین را برای افزایش اعتماد و امنیت در شبکه‌های هوشمند برق، با تمرکز بر تجارت انرژی بین خانوارهای مجهز به کنتورهای هوشمند و قابلیت‌های ذخیره انرژی، پیشنهاد می‌کند. این سیستم از قراردادهای هوشمند برای خودکار کردن تجارت انرژی و تضمین شفافیت استفاده می‌کند و یک محیط غیرمتمرکز را برای تبادل انرژی همتا به همتا فراهم می‌کند.

انتخاب بلاکچین مورد استفاده با توجه به نیازهای هر شبکه انجام می‌شود. به عنوان مثال، در صورت نیاز به امنیت بسیار بالا، می‌توان از لایه اول بلاکچین اتریوم استفاده کرد، و در صورتی که نیاز به سرعت بالاتر و هزینه کمتر تراکنش باشد، از لایه‌های دوم اتریوم یا سایر بلاکچین‌های سریع‌تر استفاده کرد. در این پژوهش از بلاکچین اتریوم و سازگار با آن استفاده شده است. دلیل این انتخاب این است که می‌توان تنها با یک بار طراحی و پیاده‌سازی پروتکل، آن را روی بازه گسترده‌ای از بلاکچین‌ها اجرا کرد.

## شمای نظریِ پروتکل

در ابتدای این فصل به شمای نظری پروتکل می‌پردازیم. در این بخش، با استفاده از نمودار توالی، روند پروتکل توضیح داده شده است. مخزن کد پروژه نیز موجود است تا در صورت نیاز به آن مراجعه شود.

### فازهای پروتکل

به صورت کلی، فازهای پروتکل به ترتیب زیر انجام می‌شوند:

#### راه‌اندازی

منظور از فاز راه‌اندازی، قرارگیری قراردادهای هوشمند شبکه برق بر روی یک بلاکچین است. این امر شامل این موارد است:

- استقرار قرارداد هوشمند:

قرارداد SmartHomeFactory بر روی بلاک چین مستقر شده است. این قرارداد کارخانه به عنوان یک نقطه مرکزی برای ایجاد و مدیریت قراردادهای SmartHome فردی است که نماینده یک خانواده شرکت کننده در شبکه هوشمند است

- ایجاد بازار میکروگرید: قرارداد MicrogridMarket که به عنوان یک بازار غیرمتمرکز عمل می کند که در آن خانوارها می توانند پیشنهادات و درخواست های انرژی را ارسال کنند. این قرارداد تطابق خریداران و فروشندگان انرژی را تسهیل می‌کند و فرآیند تجارت شفاف و کارآمد را تضمین می‌کند.

در فاز راه‌اندازی، ابتدا قرارداد هوشمند متعلق به شبکه اصلی هوشمند برق بر روی بلاکچین قرار می‌گیرد. این قرارداد هوشمند مسئول ایجاد راه ارتباطی برای مشترکان شبکه برق هوشمند به منظور تبادل انرژی است.

به علاوه، این مرحله به ازای هر مشترک شبکه هوشمند اجرا می‌شود. هر مشترک بایستی حساب هوشمند خود را ایجاد کند تا بتواند به تبادل انرژی بر بستر بلاکچین بپردازد.

#### ثبت نام:

- ثبت‌نام خانوار: ‌هر خانوار شرکت‌کننده، از طریق مالک تعیین‌شده خود، با قرارداد SmartHomeFactory تعامل می‌کند تا یک قرارداد SmartHome ایجاد کند. این فرآیند خانوار را در سیستم ثبت می‌کند و ظرفیت انرژی اولیه و جزئیات مالکیت آن را مشخص می‌کند

- ادغام کنتور هوشمند: کنتور هوشمند در هر خانوار به قرارداد SmartHome مربوطه آن مرتبط است. کنتور هوشمند به‌طور مداوم داده‌های مصرف انرژی و تولید را کنترل می‌کند، که سپس برای به‌روزرسانی وضعیت قرارداد SmartHome استفاده می‌شود که منعکس‌کننده تقاضای انرژی فعلی خانوار، عرضه، و انرژی اضافی موجود برای تجارت است.

#### مرحله سفارش برق

- تجارت انرژی: خانوارهایی که انرژی مازاد دارند می توانند سفارشات فروش ("پرسش") را به قرارداد MicrogridMarket  ارسال کنند و قیمت و مقدار انرژی را که مایل به فروش هستند مشخص کنند. برعکس، خانوارهایی که به انرژی اضافی نیاز دارند، می توانند سفارش خرید ("مزایده") را با قیمت و مقدار مورد نظر خود ارسال کنند

- تطبیق و اجرای سفارش: قرارداد MicrogridMarket به طور خودکار پیشنهادات و درخواست ها را بر اساس قیمت و اولویت زمانی مطابقت می دهد. هنگامی که یک تطابق پیدا می شود، قرارداد انتقال انرژی بین خریدار و فروشنده را تسهیل می کند، وضعیت های قرارداد SmartHome مربوطه را به روز می کند و تراکنش را روی بلاک چین ثبت می کند

- پرداخت امن: این سیستم از ارز دیجیتال بومی بلاک چین برای پرداخت های ایمن و شفاف استفاده می کند. پس از انتقال موفقیت آمیز انرژی، قرارداد SmartHome خریدار به طور خودکار مبلغ توافق شده را به قرارداد SmartHome  فروشنده منتقل می کند و تسویه حساب فوری و بدون دستکاری را تضمین می کند.

#### مرحله رتبه بندی اعتماد:

در حالی که در سیستم فعلی پیاده سازی نشده است، مکانیسم رتبه بندی اعتماد به عنوان یک پیشرفت آینده پیشنهاد شده است. این مکانیسم امتیازهای اعتماد را به خانوارهای شرکت کننده بر اساس رفتار گذشته آنها در بازار انرژی اختصاص می دهد، مانند:

- تراکنش های موفق: تکمیل معاملات انرژی بدون مشکل به امتیاز اعتماد خانوار کمک می کند.

- تراکنش های ناموفق: لغو سفارش ها یا عدم ارائه انتقال انرژی مورد توافق بر امتیاز اعتماد تأثیر منفی می گذارد.

- پاسخگویی: به موقع بودن پاسخ ها به پیشنهادات و درخواست ها نیز می تواند در رتبه بندی اعتماد نقش داشته باشد. این سیستم رتبه بندی اعتماد می تواند چندین مزیت ارائه دهد

- افزایش امنیت امنیت: خانوارهایی که امتیازات اعتماد بالاتری دارند می‌توانند در فرآیند تطبیق سفارش اولویت‌بندی شوند و خطر تعامل با بازیگران غیرقابل اعتماد یا مخرب را کاهش دهند.

- مشوق های مبتنی بر شهرت: امتیازات اعتماد می تواند برای تشویق رفتار خوب و جلوگیری از فعالیت های متقلبانه در بازار انرژی استفاده شود.

- قیمت‌گذاری پویا: امتیازات اعتماد می‌تواند بر قیمت‌گذاری پیشنهادها و درخواست‌های انرژی تأثیر بگذارد، با نمرات اعتماد بالاتر به طور بالقوه بر قیمت‌های برتر یا دریافت رفتار ترجیحی. با گنجاندن این مکانیسم رتبه‌بندی اعتماد، سیستم پیشنهادی می‌تواند اعتماد و امنیت را در شبکه هوشمند افزایش دهد و محیط تجارت انرژی قابل اعتمادتر و کارآمدتری را برای همه شرکت‌کنندگان ایجاد کند.

- فاز راه اندازی:

.

- فاز ثبت نام: در فاز ثبت نام، ابتدا هر رای‌دهنده با استفاده از کلاینت رای‌گیری بر روی دستگاه خود، تعهد هویت خود را تولید و مقادیر خصوصی خود را به صورت امن ذخیره می‌کند (شکل ‏4–1). سپس مرحله احراز هویت انجام می‌شود. در این پژوهش، به دلیل خارج بودن موضوع احراز هویت و قابلیت انجام آن به شکل‌های مختلف (فرض احراز هویت در بخش 1-3-2)، به سادگی فرض می‌کنیم که فرد واجد شرایط پس از انجام احراز هویت، امضای معتبری بر روی تعهد هویت خود دریافت می‌کند. سپس وی می‌تواند با داشتن این امضا به قرارداد هوشمند مراجعه کند و ثبت نام خود را انجام دهد (شکل ‏4–2).

شکل ‏4–1 ایجاد تعهد هویت توسط رای‌دهنده

شکل ‏4–2 ارسال تعهد هویت توسط رای‌دهنده احراز هویت شده به قرارداد هوشمند

- فاز رای‌گیری: رای‌گیری به دستور برگزارکننده (برگزارکنندگان) انتخابات شروع می‌شود. از این نقطه تا پایان زمان رای‌گیری، افراد ثبت نام کرده می‌توانند رای خود را ثبت کنند. برای این کار ابتدا هر فرد با استفاده از کلاینت خود، تراکنش مجاز رای‌گیری را ایجاد می‌کند (شکل ‏4–3).

شکل ‏4–3 ایجاد اثبات با دانایی پنهان مورد نیاز برای رای دهی

پس از انجام این مرحله، رای‌دهنده مقادیرِ اثبات، مقادیر عمومی و رای رمز شده را در قالب تراکنش ثبت رای به قرارداد هوشمند پروتکل تحویل می‌دهد (شکل ‏4–4).

شکل ‏4–4 ارسال اثبات با دانایی پنهان و رای رمز شده به قرارداد هوشمند

در نهایت، با فرا رسیدن پایان رای‌گیری، برگزارکنندگان انتخابات دستور پایان را به قرارداد هوشمند صادر می‌کند. از این نقطه به بعد، قرارداد هوشمند هیچ رای جدیدی را نخواهد پذیرفت.

- فاز شمارش: در ابتدای فاز شمارش، برگزارکنندگان انتخابات باید با استفاده از DKG، کلید خصوصی را با رسیدن به حد نصاب تولید و سپس به صورت عمومی منتشر کنند. هر کسی با داشتن دسترسی به یک گره کامل بلاکچین اتریوم (چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق کلاینت‌های سَبُک) می‌تواند تمام آرای ثبت شده را از قرارداد هوشمند دریافت کند، و سپس با استفاده از الگوریتم شمارشِ قرار گرفته در کلاینت، شمارش آرا را انجام دهد (شکل ‏4–5).

شکل ‏4–5 انجام شمارش آرا

### الگوریتم راه اندازی

الگوریتم راه اندازی در شکل ‏4–6 آمده است. ورودی این الگوریتم:

- پارامتر امنیتی است که تعیین می‌کند اندازه مساله سخت برای رسیدن به سطح امنیتی مورد نیاز چه قدر باشد. سطح امنیتی تعیین می‌کند که تعداد عملیات مورد نیاز برای اجرای بروت‌فورس بر روی یک الگوریتم یا سیستم رمزنگاری، چه قدر است. در پیوست ب، به طور مفصل بحث شده است که برای رسیدن به سطح امنیتی 128بیتی، در حال حاضر بر روی اتریوم بایستی از منحنی Baby Jubjub استفاده کنیم که پارامتر امنیتی آن 256 است.

مراحل این فاز عبارتند از:

- انتخاب گروه برای عملیات رمزنگاری: الگوریتمی از زمان چند جمله‌ای که در خروجی آن، p و q دو عدد اول بسیار بزرگ به گونه‌ای که p=2wq+1 for w≥1 و G گروهی از مرتبه‌ی q، و g و h سازنده‌های تصادفی آن و G=<g>= <h>، و در نهایت، G زیرگروهِ Zq و حل مساله‌ی لگاریتم گسسته در G سخت باشد. در پیوست ب، عنوان شده که بهتر است از منحنی‌های بیضوی استاندارد به جای تولید تصادفی زیرگروهِ G استفاده کرد. با این حال برای سازگاری با ادبیات موضوع و ماژولار در نظر گرفتن پروتکل، در بخش نظری به گروه یا منحنی بیضوی خاصی اشاره نشده است.

- انتخاب الگوریتم هش: بر اساس نیاز پروتکل و ابزارهای در دسترس، بایستی الگوریتم هش انتخاب شود. در پیوست ج، بحث شده است که مصالحه بین انتخاب مناسب‌ترین الگوریتم هش چه فاکتورهایی در بر دارد.

- قرار دادن قرارداد هوشمند بر بلاکچین: در بخش 1-3-3 بحث شد که فرض می‌کنیم پروتکل DKG مانند [4] وجود دارد که تولید کلید خصوصی پروتکل و کلید عمومی برگزارکنندگان را انجام و قرارداد هوشمند رای‌گیری را بر روی شبکه اصلیِ اتریوم قرار می‌دهد. همراه با بارگذاری قرارداد هوشمند، تابع سازنده آن اجرا می‌شود و مقادیر زیر را به عنوان ورودی می‌گیرد:

- عمق درخت مرکل (تعیین کننده حداکثر تعداد آرا)،

- کلید عمومی برگزارکنندگان انتخابات،

- حد نصاب لازم برای برگزارکنندگان به منظور اجرای فرمان‌های مدیریتی.

این سازنده مقداردهی متغیرها، آرایه‌ها و نگاشت‌های قرارداد هوشمند را انجام می‌دهد که توضیح هر کدام در شکل ‏4–6 آمده است.

### الگوریتم‌های کلاینت

الگوریتم‌های کلاینت می‌تواند توسط برگزارکنندگان و رای‌دهندگان مورد استفاده قرار بگیرد. از دیدگاه نرم‌افزاری، الگوریتم‌های کلاینت یک ماژول است که کلاینت‌های تولیدشده برای فرآیند رای‌گیری، از آن استفاده می‌کنند.

Setup - Inputs: 1λ - Outputs: (p,q, G, g,h, H, pk) - p,q, G, g,h←GroupGen1λ - Select H: 0, 1*→Zp - pk, sk1, sk2, …,skn⟵DKGp,q, G, g, h (n: number of voting trustees) - Initialize Smart Contract parameters : Quorum, Trustees, Treedepth - Empty solidity array, trustees: G, pubkey of all trustees - Empty solidity array, idCommits: G⟶Zp, all id commitments stored in merkle tree as leafs - Empty solidity mapping, votes: G⟶Zp, mapping voter pubkey to its encrypted votes - Empty solidity mapping, nullifiers: Zp⟶{0,1}, a map showing if a nullifier has been seen - Empty Solidity mapping, roots: Zp⟶{0,1}, a map showing if a merkle root has been seen - Empty solidity mapping, complaints: G⟶{0, 1}, a map showing if a trustee has complained - Empty solidity array, started:Zp - Empty solidity array, finished:Zp - terminated :=false, a Boolean used for termination of voting process - m :=Quorum, n :=number of Trustees, m is the minimum of n trustee needed to act as admin

شکل ‏4–6 الگوریتم راه اندازی

- CreateCommitment: این تابع با استفاده از پارامترهای عمومی پروتکل، یک جفت کلید، و دو مقدارnullifier  و trapdoor را به صورت تصادفی انتخاب می‌کند. هشِ این سه مقدار، تعهد هویت رای‌دهنده را می‌سازد.

CreateCommitment: - Inputs: p, q, G, g, h - Output: idnullifier,idtrapdoor∈Zp, idc∈0,1* - idnullifier,idtrapdoor$ Zp - sk$ Zp - pk :=gsk - idc := H(idnullifieridtrapdoorpk) - securely store sk, idnullifier, idtrapdoor

شکل ‏4–7 الگوریتم CreateCommitment

- CreateVoteTx. این تابع با اثبات داناییِ پنهان، اثبات می‌کند که مقادیر nullifier و trapdoor و کلید خصوصی را می‌داند، به طوری که هش مقادیر nullifier، trapdoor و کلید عمومی، ایجاد کننده تعهدی است که در انباشتگر قرار گرفته است. به علاوه، این تابع ثابت می‌کند که هش رای رمز شده توسط کلید خصوصی رای‌دهنده، امضای دیجیتال شده است.

تابع ایجاد تراکنش رای:

  - یک جفت کلید موقت تولید می‌کند؛

  - کلید مشترک بین رای‌دهنده و پروتکل با استفاده از  DHKEتولید می‌شود؛

  - رای با این کلید مشترک رمزنگاری می‌شود؛

  - مقدار هشِ رای رمز شده را با کلید خصوصی رای‌دهنده امضا می‌کند؛

  - با استفاده از تابع ProveAcc و به صورت محلی، درخت مرکل (پیوست ث) قرار گرفته در قرارداد هوشمند را شبیه سازی و اثبات مرکل شامل مسیر مرکل و عناصر آن را تولید می‌کند؛ و

  - با استفاده از PrvZKPoK، ‌اثبات با داناییِ پنهان و مقادیر عمومی لازم برای اثبات حق رای دهی را تولید می‌کند.

CreateVoteTx: - Inputs: idc, pk, sk, idnullifier, idtrapdoor, voteplain∈ 0, 1*, pkvoting, list of all idc contract.idCommits - Outputs: tx=voteenc, π, pubSignals, pkephemeral - skephemeral$ Zp, pkephemeral=gskephemeral - k= DHKEskephemeral, pkvoting - voteenc :=Enck,voteplain - σv≔SignskHvoteenc - ω≔ ProveAccidc, contract.idCommits - πtx, pubSignals :=PrvZKPoK(pk, idnullifier, idtrapdoor, ω,Hvoteenc, σv)

شکل ‏4–8 الگوریتم CreateVoteTx

- Enc: این تابع بر اساس گروه رمزنگاری انتخاب شده در راه اندازی سیستم، مقدار m را با کلید k رمزگذاری می‌کند.

- Dec: این تابع بر اساس گروه رمزنگاری انتخاب شده در راه اندازی سیستم، پیام رمز شده m را با کلید k رمزگشایی می‌کند.

- ProveAcc : این تابع، ثابت می‌کند که مقدار cm در مجموعه S قرار دارد. مقادیر مجموعه S در انباشتگر قرار گرفته اند و خروجی این تابع برای اثبات عضویت cm در انباشتگر به شکل داناییِ پنهان به کار می‌رود. اطلاعات بیشتر در رابطه با این تابع در پیوست ث آمده است.

- Signsk : این تابع، پیام m را با استفاده از کلید خصوصی sk امضای دیجیتال می‌کند. پروتکل امضای EdDSA در پیوست ت بررسی شده است.

- PrvZKPoK : این تابع، پس از دریافت مقدار هویتی رای‌دهنده شامل کلید عمومی، nullifier، trapdoor، شاهدِ عضویت تعهد هویت در مجموعه انباشت شده، هشِ رای رمز شده و امضای دیجیتال رای‌دهنده بر روی هش رمز شده، به شکل داناییِ پنهان اثبات می‌کند که:

  - تعهد هویت رای‌دهنده در مجموعه تمام تعهدهای ثبت شده در قرارداد هوشمند وجود دارد؛

  - امضای رای‌دهنده بر هش رای رمز شده معتبر است

خروجی این تابع، شامل مقادیر عمومیِ:

  - مقدار انباشتگر (ریشه درخت در صورت استفاده از درخت مرکل)؛

  - مقدار هش شده nullifier (مکانیسم امنیتی برای جلوگیری از دوبار رای دادن)؛

  - و مقدارِ ‌اثبات با داناییِ پنهان حاصل است.

- Tally: شمارش را به صورت خودمختار و خارج از بلاکچین انجام می‌دهد. پس از پایان انتخابات، برگزارکنندگان کلید خصوصی رای‌گیری را آشکار می‌کنند. این تابع با استفاده از این کلید خصوصی می‌تواند تمامی آرا را رمزگشایی کند. زیرتابع Count ( که به ازای هر رای‌گیری به صورت مجزا تعریف می‌شود) بر اساس هر رای رمزگشایی شده، تصمیم می‌گیرد که آن رای به کدام کاندیدا (یا آرای باطله) تعلق دارد.

Tally: - Inputs: protocol secret key, skvoting, list of all votes contract.votes - Output: tally - foreach ballot in votes - pk=ballot.Kvoting - k=DHKE(skvoting, pk) - vote=Deck, ballot.enc - results=Countvote - publish results

شکل ‏4–9 الگوریتم Tally

- DHKE: این تابع بر اساس پروتکل تبادل کلید دیفی هلمن، کلید مشترک را محاسبه می‌کند. این الگوریتم در بخش ‏4-1-1 مورد بحث قرار گرفته است.

### الگوریتم‌های قرارداد هوشمند

لازم به ذکر است که بر اساس «فرض وجود مکانیسم بررسی امضای تراکنش‌های بلاکچین»، نیازی به بررسی جداگانه امضای دیجیتال تراکنش‌های فراخواننده توابع زیر نیست. توابع عمومی به کار رفته در این قرارداد هوشمند، به ترتیب قرارگیری در فرآیند رای‌گیری عبارتند از:

- RegisterVoter  : ورودی این تابع شامل کلید عمومی ثبت نام کننده، تعهد هویتی رای‌دهنده یا idcv، و اثبات احراز هویت شدن وی است. برای سادگی، فرض کردیم که رای‌دهنده پس از احراز هویت شدن، یک امضا، σreg ، از ثبت نام کننده‌ای با کلید عمومیِ pkreg، دریافت کرده و قرارداد هوشمند قابلیت تشخیص صحت این امضا را دارد. این تابع با قراردادن مقدار تهعد در انباشتگر، رای‌دهنده را ثبت نام می‌کند.

RegisterVoter - Inputs: idcv , pkreg , σreg - require: - idCommitsidcv= ⊥ - VerSigpkregσreg, idcv=true - insertCm(idcv)

شکل ‏4–10 الگوریتم RegisterVoter

- Complain: ورودی این تابع شامل کلید عمومی برگزارکننده و داده‌های اختیاری، همانند دلیل ثبت شکایت است. این تابع ابتدا بررسی می‌کند که آیا کلید عمومی فرستنده، به عنوان برگزارکننده انتخابات ثبت شده است. می‌توان در پیاده‌سازی مبتنی بر اتریوم، از کلید عمومی فرستنده تراکنش، msg.sender استفاده و یا مستقیما کلید را به عنوان پارامتر ورودی تابع دریافت کرد. در صورت صحت تراکنش، شکایت ثبت می‌شود. هنگامی که تعداد شکایات ثبت شده به حد نصاب برسد، فرآیند رای‌گیری متوقف خواهد شد. با این حال تنها تا قبل از شروع فرآیند ثبت آرا، باید برگزارکنندگان شکایات خود را وارد کنند.

Complain - Inputs: pktrustee, arbitrary data (e.g. reason of complaint) - require - trusteespktrustee≠⊥ - complaintspktrustee :=data - If Quorumcomplaints: - Terminated :=true

شکل ‏4–11الگوریتم Complain

- StartVoting: این تابع تنها توسط برگزارکنندگان انتخابات قابل اجراست. هر برگزارکننده برای رای دادن به شروع انتخابات، این تابع را فراخوانی می‌کند. در صورت رسیدن آرا به حد نصاب، رای‌گیری شروع می‌شود. تا قبل از شروع رای‌گیری، قرارداد هوشمند هیچ گونه تراکنش رای را پردازش نمی‌کند.

StartVoting: - Inputs: pktrustee - require - trusteespktrustee≠⊥ - startedpktrustee= ⊥ - started[pktrustee] :=true

شکل ‏4–12 الگوریتم StartVoting

- Vote: ورودی‌های این تابع شامل ‌‌اثبات با داناییِ پنهان، πv، مقادیر عمومی اثبات دانایی، pubSignals ، و رای رمزشده، voteenc است. تابع ابتدا در مقادیر عمومی ارسالی بررسی می‌کند که:

      - ریشه مرکل قبلا ثبت شده باشد؛ و

      - هشِ nullifier قبلا ثبت نشده باشد.

سپس، ‌‌اثبات با داناییِ پنهان ارایه شده را بررسی می‌کند. در صورت درست بودن ورودی‌ها، رای رمز شده در حافظه قرارداد هوشمند قرار می‌گیرد.

Vote - Inputs: πv, pubSignals, voteenc - require: - Quorumstarted - !Quorumfinished - !terminated - nullifierspubSignals.nullHash≠1 - roots[pubSignals.root]≠⊥ - VerifyVoteTxπv, pubSignals, voteenc=true - votes.add(voteenc) - nullifierspubSignals.nullHash≔1

شکل ‏4–13الگوریتم Vote

- EndVoting: این تابع تنها توسط برگزارکنندگان انتخابات قابل اجراست. هر برگزارکننده برای رای دادن به پایان انتخابات، این تابع را فراخوانی می‌کند. در صورت رسیدن آرا به حد نصاب، رای‌گیری پایان می‌یابد. بعد از اتمام رای‌گیری، قرارداد هوشمند هیچ گونه تراکنش رای را پردازش نمی‌کند.

EndVoting - Inputs: pktrustee, σ - require - trusteespktrustee≠⊥ - finishedpktrustee= ⊥ - finished[pktrustee] :=true

شکل ‏4–14الگوریتم EndVoting

- VerSigpk : این تابع صحت امضای دیجیتال، σ ، توسط کلید عمومی pk بر روی پیام m را بررسی می‌کند. در این پژوهش از امضای EdDSA استفاده شده است که در پیوست ت به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. خروجی این تابع در صورت صحیح بودن عدد یک یا مقدار «صحیح» و در غیر این صورت، صفر یا «غلط» خواهد بود.

- InsertCm : این تابع به عنوان ورودی، مقدار تعهد هویتِ رای‌دهنده را می‌گیرد و آن را به انباشتگر اضافه می‌کند. در صورت استفاده از درخت مرکل افزایشی به عنوان انباشتگر، پیوست ث، ریشه جدیدِ درخت مرکل باید در آرایه roots از قرارداد هوشمند ثبت شود.

InsertCm - Inputs: identity commitment idc - require(msg.sender=owner) - Add idc to merkle tree - roots.addtree.newRoot

شکل ‏4–15الگوریتم InsertCm

- VerifyVoteTx: ورودی این تابع شامل ‌اثبات با داناییِ پنهان ارائه شده توسط رای‌دهنده، مقادیر عمومی تولید شده در فرآیند ‌اثبات با داناییِ پنهان و رای به صورت رمز شده است. در صورت استفاده از درخت مرکل به عنوان انباشتگر، پیوست ث، مقادیر عمومی تولید شده شامل ریشه درخت نیز خواهد بود. قرارداد هوشمند باید تمامی ریشه‌های تولید شده در حین ثبت نام رای‌دهندگان را ثبت کرده باشد و ابتدا بررسی کند که آیا ریشه ارایه شده در مقادیر عمومی قبلا در حافظه قرارداد هوشمند ثبت شده است یا خیر سپس به بررسی اثبات عضویت در انباشتگر بپردازد که عملی پرهزینه بر روی بلاکچین است. به علاوه معتبر بودن اثبات تنها نشان می‌دهد که رای‌دهنده یک تعهد هویتیِ را در درخت مرکلی می‌داند که ریشه آن در مقادیر عمومی قرار گرفته است. اما اگر این ریشه برای قرارداد هوشمند آشنا نباشد، به این معناست که درخت مرکل در سمت اثبات‌کننده، اشتباه محاسبه شده یا اینکه رای‌دهنده قصد داشته یک اثبات به ظاهر سالم ولی بدون داناییِ تعهد هویت در درخت مرکلِ قرارداد هوشمندِ رای‌گیری ارایه دهد. در بخش ‏4-4، پیاده‌سازی پروتکل، به طور ویژه درباره این تابع صحبت شده است.

- Quorum: این تابع بررسی می‌کند که آرایه ارسالی به آن، به حد نصاب برگزارکنندگان رسیده است یا خیر. از این تابع می‌توان برای بررسی شروع و پایان رای‌گیری استفاده کرد.

Quorum - Inputs: any type of array - num :=length of array - return num≥m (m is the quorum required)

شکل ‏4–16الگوریتم Quorum

- تابع کمکیِ Require: یک مکانسیم امنیتی که در صورت برآورده نشدن شرط مورد نیاز آن، اجرای ادامه تابع را متوقف می‌کند. این مکانیسم در EVM به صورت قطعی پیاده‌سازی شده است.

## پیاده‌سازی نرم افزاری پروتکل

در پیاده‌سازی این پروتکل از چند ابزار و کتابخانه متن باز استفاده شده است. در ابتدای این بخش، توضیحی راجع به ابزارها ارایه و سپس پیاده‌سازی پروتکل توسط این ابزارها و کتابخانه‌ها بررسی می‌شود.

### مدارهای محاسبات عددی پروتکل

مدار اصلی پروتکل ‌اثبات با داناییِ پنهان به کار رفته در این پژوهش از بخش‌های متعددی تشکیل شده است:

#### محاسبه تعهدِ هویت

برای رای دادن، رای‌دهنده باید ثابت کند که تعهد هویت وی در درخت مرکل قرارداد هوشمند قرار گرفته است. بنابراین، یکی از زیرمراحل اثبات این قضیه به شکل دانایی صفر، محاسبه تعهد هویت توسط خود رای‌دهنده است. مدار شکل ‏4–12، کلید عمومی،id_nullifier  و id_trapdoor را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و به عنوان خروجی، تعهد هویت را تحویل می‌دهد. این مدار به عنوان یک قالب کمکی (پیوست چ) در مدار اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلیل اینکه مدار اصلی تعهد هویت را مستقیما از رای‌دهنده نمی‌پذیرد و وی را وادار به تولید مجدد آن می‌کند این است که رای‌دهنده باید ثابت کند که یک کلید عمومی، id_nullifier و id_trapdoor‌ را می‌داند که هش حاصل از این سه مقدار برابر با یکی از تعهدهای قرار گرفته

شکل ‏4–17 نمودار توالیِ پروتکل

در درخت مرکلِ قرارداد هوشمند رای‌گیری است. برای محاسبه هش در این مدار از هش پوسایدون استفاده شده است.

- include "./poseidon/poseidonHasher.circom";

- template CalculateIdentityCommitment() {

- signal input identity_public_key_subgroup_element;

- signal input identity_nullifier;

- signal input identity_trapdoor;

- signal output out;

- component hasher = PoseidonHashT4();

- hasher.inputs[0] <== identity_public_key_subgroup_element;

- hasher.inputs[1] <== identity_nullifier;

- hasher.inputs[2] <== identity_trapdoor;

- out <== hasher.out;

- }

شکل ‏4–18 مدار محاسبه تعهد هویت

#### مدار بررسی عضویت در درخت مرکل

برای پیاده‌سازی پروتکل از درخت مرکلِ افزایشی استفاده شده است. مزیت استفاده از این ساختمان داده، بهینه بودنِ اضافه کردن برگ‌های جدید به درخت است؛ با این حال از به روز رسانیِ برگ‌ها پشتیبانی نمی‌کند. مدار شکل ‏4–11، با دریافت یک برگ، مسیر مرکل آن برگ و عناصر قرار گرفته در مسیر مرکل، ریشه و اثبات عضویت برگ در درخت مرکل را تولید می‌کند. تابع HashLeftRight به کار رفته در این مدار، از هش پوسایدون برای محاسبه هش دو گره همسایه در درخت مرکل استفاده می‌کند.

#### محاسبه Nullifier

Nullifier یا باطل کننده، یک مکانیسم امنیتی است که از پژوهش ساندر و همکاران [7] الهام گرفته شده است. این مکانیسم در پژوهش ساندر و همکاران به نام «شماره سریال» شناخته می‌شود و نام Nullifier، نامی است که پژوهش شکل دهنده بلاکچین زی‌کش بر آن گذاشته است. فلسفه این مقدار این است که اجازه ندهد رای‌دهنده از یک اثبات معتبر دو یا بیشتر از آن استفاده کند، به همین دلیل طوری طراحی شده که مقدار آن هیچ اطلاعاتی راجع به تعهد هویت انتخابی رای‌دهنده نشت ندهد و در عین حال، وابسته به id_nullifier و مکان قرارگیری تعهد هویت در درخت مرکل باشد. این امر باعث می‌شود که به ازای هر تعهد هویت معتبر، تنها یک باطل کننده تولید شود. قرارداد هوشمند رای‌گیری می‌تواند در صورت معتبر بودن اثبات ارایه شده، این باطل کننده را ثبت کند تا دیگر کسی با آن اجازه رای دادن نداشته باشد.

- include "../node_modules/circomlib/circuits/mux1.circom";

- include "./poseidon/poseidonHasher.circom";

- template MerkleTreeInclusionProof(n_levels) {

- signal input leaf;

- signal input path_index[n_levels];

- signal input path_elements[n_levels][1];

- signal output root;

- component hashers[n_levels];

- component mux[n_levels];

- signal levelHashes[n_levels + 1];

- levelHashes[0] <== leaf;

- for (var i = 0; i < n_levels; i++) {

- // Should be 0 or 1

- path_index[i] * (1 - path_index[i]) === 0;

- hashers[i] = HashLeftRight();

- mux[i] = MultiMux1(2);

- mux[i].c[0][0] <== levelHashes[i];

- mux[i].c[0][1] <== path_elements[i][0];

- mux[i].c[1][0] <== path_elements[i][0];

- mux[i].c[1][1] <== levelHashes[i];

- mux[i].s <== path_index[i];

- hashers[i].left <== mux[i].out[0];

- hashers[i].right <== mux[i].out[1];

- levelHashes[i + 1] <== hashers[i].hash;

- }

- root <== levelHashes[n_levels];

- }

شکل ‏4–19 مدار بررسی عضویت در درخت مرکل

- include "./poseidon/poseidonHasher.circom";

- template CalculateNullifierHash() {

- signal input external_nullifier;

- signal input identity_nullifier;

- signal input path_index_num;

- signal output out;

- component hasher = PoseidonHashT4();

- hasher.inputs[0] <== external_nullifier;

- hasher.inputs[1] <== identity_nullifier;

- hasher.inputs[2] <== path_index_num;

- out <== hasher.out;

- }

شکل ‏4–20 مدار محاسبه Nullifier

#### مدار اصلی

مدار اصلیِ پروتکل، شکل ‏4–13 مداری است که رای‌دهنده از آن برای تولید ‌اثبات با داناییِ پنهان و ارایه به قرارداد هوشمند رای‌گیری استفاده می‌کند.

در ابتدا، مدار اصلی وظیفه دارد تا با قالب ارایه شده در بخش 4-4-1-1، تعهد هویت رای‌دهنده را بر اساس مقادیر ورودی به مدار محاسبه کند. سپس با استفاده از قالبِ بخش 4-4-1-2، اثبات عضویت این تعهد هویت در درخت مرکل را بر اساس مسیر مرکل و عناصر مسیر مرکل داده شده به عنوان ورودی حساب کند. رای‌دهنده باید مسیر مرکل و عناصر مسیر مرکل را با استفاده از الگوریتم‌های کلاینت از پیش محاسبه کند و به عنوان ورودی در اختیار مدار بگذارد. سپس از قالب بخشِ 4-4-1-3 برای محاسبه Nullifier استفاده می‌شود. در نهایت، امضای رای‌دهنده بر روی هشِ رای رمز شده بررسی می‌شود. در صورت اتمام موفقیت آمیز مدار، ‌اثبات با داناییِ پنهان و مقادیر عمومی را به عنوان خروجی تحویل می‌دهد.

- // n_levels must be < 32

- template Lighthouse(n_levels) {

- // BEGIN signals

- signal input signal_hash;

- signal input external_nullifier;

- signal private input fake_zero;

- // poseidon vector commitment

- signal private input identity_pk[2];

- signal private input identity_nullifier;

- signal private input identity_trapdoor;

- signal private input identity_path_elements[n_levels];

- signal private input identity_path_index[n_levels];

- // signature on (external nullifier, signal_hash) with identity_pk

- signal private input auth_sig_r[2];

- signal private input auth_sig_s;

- // poseidon hash

- signal output root;

- signal output nullifiers_hash;

- // END signals

- // BEGIN constants

- var IDENTITY_PK_SIZE_IN_BITS = 254;

- var NULLIFIER_TRAPDOOR_SIZE_IN_BITS = 254;

- var EXTERNAL_NULLIFIER_SIZE_IN_BITS = 254;

- // END constants

- fake_zero === 0;

- component verify_identity_pk_on_curve = BabyCheck();

- verify_identity_pk_on_curve.x <== identity_pk[0];

- verify_identity_pk_on_curve.y <== identity_pk[1];

- component verify_auth_sig_r_on_curve = BabyCheck();

- verify_auth_sig_r_on_curve.x <== auth_sig_r[0];

- verify_auth_sig_r_on_curve.y <== auth_sig_r[1];

- // BEGIN identity commitment

- component verifyPkOnCurve = VerifyPkOnCurve();

- verifyPkOnCurve.identity_pk[0] <== identity_pk[0];

- verifyPkOnCurve.identity_pk[1] <== identity_pk[1];

- component pk2SubgroupElement = Pk2SubgroupElement();

- pk2SubgroupElement.identity_pk[0] <== identity_pk[0];

- pk2SubgroupElement.identity_pk[1] <== identity_pk[1];

- component identity_commitment = CalculateIdentityCommitment();

- identity_commitment.identity_public_key_subgroup_element <== pk2SubgroupElement.out;

- identity_commitment.identity_nullifier <== identity_nullifier;

- identity_commitment.identity_trapdoor <== identity_trapdoor;

- // END identity commitment

- // BEGIN tree

- component tree = MerkleTreeInclusionProof(n_levels);

- tree.leaf <== identity_commitment.out;

- for (var i = 0; i < n_levels; i++) {

- tree.path_index[i] <== identity_path_index[i];

- tree.path_elements[i][0] <== identity_path_elements[i];

- }

- root <== tree.root;

- // END tree

- // BEGIN nullifiers

- component bit2num = Bits2Num(n_levels);

- for (var i = 0; i < n_levels; i ++) {

- bit2num.in[i] <== identity_path_index[i];

- }

- component calculateNullifierHash = CalculateNullifierHash();

- calculateNullifierHash.external_nullifier <== external_nullifier;

- calculateNullifierHash.identity_nullifier <== identity_nullifier;

- calculateNullifierHash.path_index_num <== bit2num.out;

- nullifiers_hash <== calculateNullifierHash.out;

- // END nullifiers

- // BEGIN verify sig

- component msg_hasher = HashLeftRight();

- msg_hasher.left <== external_nullifier;

- msg_hasher.right <== signal_hash;

- component sig_verifier = EdDSAPoseidonVerifier();

- (1 - fake_zero) ==> sig_verifier.enabled;

- identity_pk[0] ==> sig_verifier.Ax;

- identity_pk[1] ==> sig_verifier.Ay;

- auth_sig_r[0] ==> sig_verifier.R8x;

- auth_sig_r[1] ==> sig_verifier.R8y;

- auth_sig_s ==> sig_verifier.S;

- msg_hasher.hash ==> sig_verifier.M;

- // END verify sig

- }

شکل ‏4–21  مدار اصلی پروتکل

### قراردادِ هوشمند پروتکل

دو تابع حایز اهمیت در قرارداد هوشمندِ پروتکل، توابع RegisterVoter و Vote هستند. در قرارداد هوشمند نوشته شده به زبان سالیدیتی، RegisterVoter به شکل ‏4–14 تعریف شده است. مطابق با مطالبی که در رابطه با فرض احراز هویت گفته شد، در اینجا تنها در نظر گرفته شده که این تابع توسط دسترسی برگزارکننده (برگزارکنندگان) انتخابات قابل اجرا باشد. اگر فراخواننده تابع یکی از برگزارکنندگان باشد، این تابع تعهد هویت را به عنوان برگی از درخت مرکل افزایشی اضافه می‌کند. تابع کمکی InsertIdentity، عمل اضافه کردن برگ به درخت مرکل و ذخیره سازی ریشه جدید به دست آمده پس از اضافه شدن برگ جدید را انجام می‌دهد و برای اختصار، در متن ذکر نشده و در کُد منبع برنامه قابل دسترسی است (بخش4-4-3).

تابع Vote در شکل ‏4–15 آمده است؛ به دلیل اختصار، توابع کمکی در اینجا آورده نشده ولی در مخزن کُد منبع پروژه (بخش4-4-3) قابل دسترس هستند.

- function registerVoter(uint256 idCommit) public onlyOwner returns (uint256) {

- // insertIdentity makes sure the idCommit is not registered before

- return insertIdentity(idCommit);

- }

شکل ‏4–22  تابع ثبت نام رای‌دهنده در قرارداد هوشمند

- function vote(

- Cyphertext memory _encryptedVote,

- uint256[8] memory _proof,

- uint256 _root,

- uint256 _nullifiersHash,

- uint232 _externalNullifier) public {

- // Check whether each element in _proof is a valid field element

- require(

- areAllValidFieldElements(_proof),

- "Lighthouse: invalid field element(s) in proof"

- );

- // Check whether the nullifier hash has been seen

- require(

- nullifierHashHistory[_nullifiersHash] == false,

- "Lighthouse: nullifier already seen"

- );

- // Check whether the given Merkle root has been seen previously

- require(rootHistory[_root], "Lighthouse: root not seen");

- uint256 voteHash = hashSignal(_encryptedVote);

- uint256[4] memory publicSignals =

- [_root, _nullifiersHash, voteHash, _externalNullifier];

- (uint256[2] memory a, uint256[2][2] memory b, uint256[2] memory c) =

- unpackProof(_proof);

- require(

- verifyProof(a, b, c, publicSignals),

- "Lighthouse: invalid proof"

- );

- // Store the nullifiers hash to prevent double-voting

- nullifierHashHistory[_nullifiersHash] = true;

- // record the encrpyted vote

- beacons.push(_encryptedVote);

- }

شکل ‏4–23 تابع ثبت رای در قرارداد هوشمند

### مخزنِ کُد پروتکل

کُد منبع این پژوهش به آدرس https://github.com/creepteks/Lighthouse و به صورت متن‌باز در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار داده شده است. کُد مرجعِ پژوهش فعلی با برچسب v0.3.2 در این آدرس در دسترس است و انشعابِ اصلی توسعه در این مخزن، با نام develop، یا سایر انشعاب‌ها و برچسب‌ها، ممکن است به مرور زمان دچار تغییرات و به روز رسانی شوند و با آن چه در این متن آمده، تفاوت داشته باشند.

### اجرای سناریوی آزمایشی

با ورود به صفحه اینترنتی کُد منبع پروژه، می‌توان نحوه شیوه اجرای یک سناریوی شبیه سازی شده رای‌گیری را مشاهده کرد. برای اجرای این سناریو لازم است تا مراحل نصب ابزارهای لازم انجام شود. این مراحل به طور کامل در فایل README پروژه بر روی مخزن کُد آورده شده است. در اینجا نیز به طور خلاصه به بررسی این مراحل پرداخته شده است:

- برای آماده‌سازی پروژه، باید دستور زیر در ریشه پروژه اجرا شود:

$ lerna bootstrap

این دستور تمامی کتابخانه‌های مورد نیاز پیاده‌سازی را نصب و آماده می‌کند.

- سپس بایستی مدارهای ‌اثبات با داناییِ پنهان ایجاد شود؛ به این منظور، در پوشه circuits، یک اسکریپت با نام fast_build_circuits.sh قرار گرفته است تا به صورت خودکار عملیات کامپایل و مرحله trusted setup را انجام دهد، کلیدهای لازم برای اثبات و اعتبار سنجیِ یک ‌اثبات با داناییِ پنهان را ایجاد کند و در نهایت قرارداد هوشمندِ استاندارد و ارایه شده توسط اتریوم برای اعتبارسنجی zkSNARKs بر روی بلاکچین را تولید ‌کند.

- در مرحله بعد، لازم است که از یک بلاکچین تستی استفاده کنیم؛ در اینجا برای سادگی، از یک بلاکچین آزمایشی اتریوم به نام ganache استفاده می‌شود. در پوشه ethcode، کافی است اسکریپت start_ganache.sh اجرا شود تا به صورت خودکار، یک بلاکچین تستی با کلیدهای خصوصی مناسبِ این سناریو اجرا شود.

- در مرحله بعد لازم است که تمام قراردادهای هوشمند کامپایل شوند. اسکریپت compile_sol.sh در پوشه ethcode، به طور خودکار تمام قراردادهای هوشمند مورد نیاز برای پروتکل را کامپایل می‌کند.

- مرحله بعد، اجرای سناریوی رای‌گیری است. در این مرحله، تمام فازهای پروتکل اجرا و نتایج به نمایش در می‌آیند. کافی است در پوشه ethcode، دستور زیر وارد شود:

$ node ./scripts/votingScenario.js

این دستور، سناریو را به اجرا در می‌آورد. سناریوی نوشته شده، ابتدا فاز راه اندازی را انجام می‌دهد و تمام قراردادهای مورد نیاز پروتکل را بر روی بلاکچین آزمایشی، قرار می‌دهد. در مرحله بعد، یک برگزارکننده، یک ثبت‌نام کننده و 40 فرد واجد شرایط را به صورت فرضی در نظر می‌گیرد. مطابق با فازهای پروتکل، ابتدا مرحله ثبت نام انجام می‌شود، و سپس افراد واجد شرایط، رای خود را ثبت می‌کنند. در نهایت مرحله شمارش انجام می‌شود و حاصل شمارش آرا چاپ می‌شود.

Blockchain

Sequence Diagram

Smart Account

Light clients

Security parameter

Security level

Cryptosystem

Constructor

Ephemeral key

Off-chain

Incremental Merkle Tree

Deploy